# Hata Önleme (Poka-Yoke) Yönetimi Prosedürü

# 1 Amaç ve kapsam

Üretimde uygunsuz ürünün oluşmasını veya sonraki operasyona/müşteriye ilerlemesini engelleyen hata önleme ve hata tespit düzeneklerinin çalışır durumda tutulmasını sağlamak. Uygulama, parça referansı ve operasyon bazında belirlenen EP düzeneklerini kapsar.

Önleme düzeneği uygunsuz parçanın üretilmesini veya montajını engeller (CAN NOT MAKE). Tespit düzeneği uygunsuz parçanın kabulünü ya da aktarımını engeller (CAN NOT PASS / CAN NOT ACCEPT). Bu prosedürde ikisi EP olarak anılır. Üretimdeki kontrol işlevi ile bu işlevin doğruluğunu sınayan test yöntemi ayrı tanımlanır; cihazı sıfırlamak, ayarlamak veya lambasının yandığını görmek işlev testi yerine geçmez.

# 2 Görev ve yetkiler

| Görev | Sorumluluk |
| --- | --- |
| Operatör / yetkili doğrulayıcı | Onaylı yöntemi uygular, gerçek tepkiyi ve sonucu teyidiyle kaydeder. NOK veya belirsizlikte akışı durdurur, ürünü ayırır ve Vardiya Amirini bilgilendirir. |
| Vardiya / Üretim Sorumlusu | Başlangıç, vardiya ve olay doğrulamalarının yapılmasını, cihaz statüsünün görünmesini ve korumanın devamını sağlar. Test tamamlanmadan üretim/transfer açmaz. |
| Kalite / Proses Sorumlusu | EP ana listesini, hata/karakteristik ve kontrol planı bağlantısını, test ölçütlerini ve numune uygunluğunu yönetir. Şüpheli ürün kapsamını, ürün kararını ve gerekli müşteri bildirim/onayını değerlendirir. |
| Bakım / yetkili teknik personel | Arızayı ve müdahale edilen donanım/yazılım/ayarları kaydeder; güvenli onarımı ve teknik teslimi yapar. Bakım kapanışı ürün veya hat serbest bırakma yetkisi vermez. |
| Kalite ve ilgili satınalma / müşteri iletişim sorumlusu | Tedarikçi veya müşteri etkisini değerlendirir; gerekli blokaj, ayıklama, bildirim ve yazılı müşteri kararını yetkili kanaldan izler. |

# 3 EP ana listesi ve test planı

EKG-KLT-LST-02 üzerinde her EP için tekil kimlik ve sahadaki yeri; kapsanan parça/revizyon, operasyon, üretimde önlenen/tespit edilen hata, işlev tipi, donanım/yazılım/ayar sürümü, sorumlu ve kullanım statüsü tanımlanır. PFMEA, kontrol planı/PCP ve iş talimatı aynı hata ve karakteristikle eşleştirilir. Sahadaki düzenek ve liste karşılaştırılarak eksik veya kayıtsız EP bırakılmaz.

Her EP için güvenli doğrulama yöntemi, bilinen OK ve NOK master kimlikleri, temsil edilen hata/sınır koşulu, beklenen kabul-ret ve kilitleme tepkisi, kayıt yöntemi, sıklık/olay tetikleyicileri ile arıza reaksiyonu tanımlanır. Kabul ölçütü onaylı PCP/talimat ve teknik kaynaktan alınır. Uygulanabilir olduğunda MSA/GR&R veya uygun metot doğrulamasıyla etkinlik kanıtlanır; yalnız listeye yazılmış olmak teknik yeterlilik kanıtı değildir.

# 4 OK / NOK master ve kırmızı tavşan kontrolü

Test malzemesi EKG-KLT-LST-02 ana numune listesine bağlı tekil kimlik ve versiyon taşır. OK veya NOK durumu, temsil ettiği kusur, uygun EP/parça/revizyon ve onaylı teknik dayanak bellidir. Numuneler onaylı görsel standarda göre renk ve yazıyla ayırt edilir; renk tek başına kimlik değildir. Gereken sertifikasyon, doğrulama/kalibrasyon türü ve geçerliliği numunenin işlevine göre belirlenir.

Masterler kolay erişilen tanımlı yerde, özelliğini bozacak hasar/aşınma/kirlenmeden korunur ve üretim-sevkiyat stokundan ayrılır. Kullanımdan önce kimlik, kapsam, bütünlük ve geçerlilik kontrol edilir. Uygunsuz, kayıp veya durumu belirsiz master kullanılamaz; bu masterle yapılmış önceki doğrulamaların geçerliliği değerlendirilir. Test sonunda verilen masterler geri alınır, adet/kimlik uzlaştırılır ve hatta test parçası kalmadığı teyit edilir.

# 5 Doğrulama zamanı

Üretim ve vardiya başlangıcında, bakım/onarım sonrasında, parça-takım/fikstür veya işlevi etkileyen yazılım/ayar değişikliğinde ve önemli hat/duruş olayında gerekli EP testleri yapılır. Enerji/haberleşme kaybı veya işlev şüphesinde etkilenebilecek EP, yeniden başlatmadan önce doğrulanır. Başlatma kayıtları EKG-URT-PRS-02 ile EKG-URT-FRM-02/03 üzerinden bağlanır; L1 bakım ilişkisi EKG-BKM-TLM-02 ile korunur.

Arızalanma, aşınma veya ayar kaybı riski olan kullanım kapsamındaki EP düzenekleri, sağlanan MRS gereği çalışılan her gün en az bir kez doğrulanır. Onaylı PCP/talimat; iki test arasındaki üretim miktarı, arıza geçmişi, proses sağlamlığı ve şüpheli ürünü sınırlama imkânına göre vardiya içi daha sık doğrulamayı ve ek tetikleyicileri tanımlar. Süre/üretim sınırı dolduğunda veya zorunlu test eksik olduğunda önceki OK sonucu kendiliğinden uzatılmaz.

# 6 Kontrollü test ve görünür durum

| Adım | Uygulama ve beklenen kanıt |
| --- | --- |
| Hazırla | EP, ürün/revizyon, yazılım/ayar, PCP/talimat ve master kimliğini eşleştir. Testi güvenli, tanımlı koşullarda yap; test parçalarının sağlam akışa karışmasını önle. |
| OK ile doğrula | Bilinen uygun masterin onaylı normal çevrim/kabul davranışını gösterdiğini doğrula. |
| NOK ile doğrula | Her hedef hata için bilinen NOK master veya onaylı güvenli test malzemesiyle gerçek algılama/ret tepkisini dene. NOK parçanın yanlış kabul edilmediğini ve sonraki operasyona geçemediğini fiilen doğrula. |
| Engeli ve fail-safe davranışı kontrol et | Onaylı güvenli yöntemde ret yolu, parça tutma/aktarım kilidi ve gerekli alarm/HMI tepkisini doğrula. Yalnız alarm lambası/sesi yeterli değildir; sensör/işlev kaybında yanlış parçanın ilerlemesi önlenmelidir. Emniyet devresi köprülenerek test yapılmaz. |
| Kaydet ve toparla | Her adımın gerçek tepki, tarih-saat ve operatör teyidini EKG-KLT-FRM-10 ile kaydet. Masterleri geri al. Doğrulama durumu, son test ve sonraki gerekli test bilgisi sahada erişilebilir ve görünür olsun. |

# 7 Başarısızlık ve ürün çevreleme

Testte beklenen işlev oluşmazsa, NOK parça ilerlerse veya gerekli doğrulama yapılamazsa etkilenen üretim/transfer durdurulur. EP kullanılamaz/beklemede olarak tanımlanır; Vardiya Amiri, Kalite ve Bakım derhal bilgilendirilir. Her başarısızlık EKG-KLT-FRM-10 olay numarasıyla ve ilgili hızlı müdahale/düzeltici faaliyet kaydıyla izlenir.

Son kanıtlı başarılı EP doğrulamasının kayıt no, gerçek tarih-saat ve parça/lot bağlantısı belirlenir. Bu noktadan sonraki üretim ile arızanın/yeniden doğrulamanın kapsadığı dönem şüpheli sayılır. Güvenilir sınır kurulamıyorsa kapsam önceki doğrulanabilir noktaya genişletilir; yalnız son görülen NOK parça veya tahmini tek lotla sınırlandırılmaz.

Proses içi/yeniden işleme, depo, dış proses/tedarikçi, yoldaki sevkiyat, müşteri ve servis stokları uygulanabilir kapsamda taranır. Parça/revizyon, lot/seri aralığı, miktar, konum ve fiziksel/sistemsel blokaj teyidi kaydedilir. Kalite, yeterli bağımsız yöntemle ayıklama/yeniden kontrolü ve ürün kararını yönetir. Müşteriye kaçış veya kaçış ihtimalinde sonuç beklenmeden gerekli müşteri bildirimi başlatılır; tedarikçi etkisi ilgili kaynağa aktarılır.

# 8 Onarım, alternatif kontrol ve yeniden başlatma

Emniyet koruyucusu, emniyet kilidi veya güvenlik fonksiyonunun bypass edilmesi yasaktır. Kalite EP işlevi de onaysız manuel geçiş, yazılım değişikliği, sensör köprüleme veya tekrarlı reset ile atlatılamaz.

EP devre dışıyken geçici alternatif kontrol ancak EKG-KLT-FRM-42 üzerinden onaylı risk değerlendirmesi, kusuru ayırdığı doğrulanmış yöntem, yetkili personel, tanımlı parça/lot-miktar/süre kapsamı ve gereken yazılı müşteri izniyle uygulanır. Emniyet fonksiyonunu ortadan kaldıran alternatif kabul edilmez. Koşullar sağlanmıyorsa üretim/transfer kapalı kalır.

Onarımın iş emri ve değişen bileşen/ayar/sürüm kaydedilir. Etkilenen tüm testler geçerli OK/NOK masterlerle tekrar yapılır; önceki NOK kaydı korunur. Gereken ilk parça ve başlatma kontrolleri EKG-URT-FRM-02/03 ile tamamlanır. Kalite ve Üretimin yetkili kararı, şüpheli ürünün statüsü ve gerekli müşteri izni tamamlanmadan normal akışa dönülmez. Bakım tamamlandı bilgisi veya tek bir yeşil ışık yeniden başlatma onayı değildir.

# 9 Etkinlik ve kayıt

Kalite ve Üretim, belirlenen dönemde planlanan/yapılan EP doğrulamalarını, başarısız doğrulama ve tekil cihaz arıza sayısını, tekrarları, kaçış/müşteri olaylarını ve iyileştirme faaliyetlerinin durumunu görsel olarak izler. Bilinen NOK masterin doğru reddedilmesi başarılı testtir; sırf NOK master kullanıldığı için arıza sayılmaz. Eksik test sıfır hata veya başarılı kontrol olarak gösterilmez.

Tekrar, müşteri şikâyeti veya PFMEA riski değiştiğinde kök neden, EP tasarımı, test kapsamı/sıklığı, master yeterliliği ve reaksiyonun etkinliği yeniden değerlendirilir. Limit ve hedefler onaylı kaynağa dayanır; şikâyet veya kaçış eğilimleri görünür izlemeye dahil edilir. Kayıtlar EP kimliği, parça/lot, onarım, ürün kararı ve ilgili başlatma/alternatif kontrol kayıtlarıyla bağlı ve kurum kayıt planına göre erişilebilir saklanır.

# Kaynak ve bağlı belgeler

Kaynak: Stellantis MRS #5, V1.0, Doc-Info 01601_13_00117; sağlanan PDF s. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 49, 50, 51, 52, 53. NSA V8 eşlemesi, kullanıcının paylaştığı belge listesindeki referanstır; MRS kodlarıyla ayrı izlenir.

Kriter izleme: NSA SP&EP21 — parça referansı bazında hata önleme düzeneklerinin tanımı ve yönetimi; NSA SP&EP22 — başlangıç/ana olaylar ve kontrol planı sıklığında EP doğrulaması; NSA SP&EP23 — her EP başarısızlığında kayıt, bildirim, çevreleme ve eskalasyon; MRS #5 SP&EP21, SP&EP22, SP&EP23, SP&EP24 — EP işlevi, ana numune ve görsel yönetim; MRS #5 SP&EPE2 — EP başarısızlıklarının ve iyileştirme faaliyetlerinin izlenmesi