# Çevre Boyutları ve Atık Yönetimi Prosedürü (cam kırığı, boya atığı)

# Çevre Boyutları ve Atık Yönetimi Prosedürü cam kırığı boya atığı

Çevre boyutlarını ve cam kırığı, boya / kimyasal ile diğer atıkların kontrollü yönetimini tanımlamak.

# 1 Kapsam ve sorumlular

Üretim, depolama, bakım, temizlik ve dış kaynak ilişkilerinde malzeme, enerji / su kullanımı, atık, emisyon ve dökülme etkileri değerlendirilir. Normal çalışma, normal dışı durum ve acil durum ayrılır.

Çevre Sorumlusu boyut / etki kaydını, atık sınıflandırmasını ve uygulanabilir izin / bildirim şartını takip eder. Üretim ve Bakım atığı kaynağında ayırır. Satınalma yetkili hizmet sağlayıcının kapsamını doğrular. Yönetim gerekli kaynağı sağlar.

Dış kaynak toz boya faaliyetinde atık üreticisi, depolama, taşıma ve teslim sorumluluğu sözleşme ve gerçek faaliyet yerine göre belirlenir. Ekol Glass sahasında oluşmayan atık oluşmuş gibi kaydedilmez.

# 2 Boyut ve önem değerlendirmesi

Her faaliyet için kaynak kullanımı / atık / salım, çevresel etki, çalışma koşulu, mevcut kontrol ve uygulanabilir şart kaydedilir.

Yasal / izin şartını karşılamama, kontrolsüz çevreye yayılım, tehlikeli atıkta yetersiz kontrol veya önemli acil durum etkisi bulunan konu “Önemli” olarak ele alınır. Diğer konular miktar / tüketim eğilimi, kontrol durumu ve iyileştirme ihtiyacıyla değerlendirilir; karar gerekçesi yazılır.

Yeni malzeme, proses, dış kaynak, olay veya şart değişikliğinde kayıt güncellenir. Planlı yönetim gözden geçirmesinde açık önemli boyutlar ve faaliyetler değerlendirilir.

# 3 Ayırma ve sınıflandırma

Cam kırığı / fire; kâğıt, plastik ve metal; kimyasal / boya atığı; kirlenmiş ambalaj / bez; bakım yağı ve diğer özel atıklar birbirine karıştırılmadan uygun kapta biriktirilir.

Atık kodu, tehlikelilik ve yönetim yolu oluştuğu proses, bileşim, güncel atık listesi ve gerektiğinde analizle belirlenir. “Cam”, “boya” veya “ambalaj” adı tek başına sınıflandırma için yeterli değildir.

Keskin camlar delinmeye / taşmaya karşı uygun kapta toplanır. Kimyasal bulaşmış cam temiz cam akışına verilmez. Kimyasal atık kapları uyumlu, kapalı ve sızıntıyı önleyen düzen içinde tutulur.

Boya / kimyasal atıkları, temizlik sıvıları ve bulaşmış malzemeler toprağa, gidere veya uygunluğu doğrulanmamış geri dönüşüm kabına verilmez.

# 4 Biriktirme ve teslim

Biriktirme kaplarında atık tanımı, doğrulanan kod, oluşum / biriktirme tarihi ve gerekli tehlike bilgisi bulunur. Uyumsuz atıklar ayrı tutulur; karışım, kaçak ve izinsiz erişim önlenir.

Geçici depolama koşulları, süre / miktar sınırı, izin gereği ve kayıt şartı güncel mevzuat ve tesis kapsamına göre Çevre Sorumlusunca belirlenir. Kontrol kaydında kap / alan, sızıntı, etiket, miktar ve düzeltme görülür.

Teslim öncesi alıcı tesisin ve gerekli taşıyıcının yetki / lisans kapsamı ilgili atık koduyla doğrulanır. Miktar, tarih, taşıma / teslim belgesi, alıcı kabulü ve işlem kaydı birlikte saklanır.

# 5 Dökülme ve olay

Dökülmede alan güvenli biçimde ayrılır; kaynak güvenle durdurulabiliyorsa durdurulur. Kimyasalın güvenlik bilgi formu ve acil durum düzenine göre eğitimli personel müdahale eder.

Gidere / toprağa yayılım önlenir; kullanılan emici ve kirlenmiş malzemeler ayrı atık olarak yönetilir. Yetkisiz kişi kimyasal nötrleme veya karıştırma yapmaz.

Olayın kaynağı, kapsamı, çevre etkisi ve alınan önlem kaydedilir. Gerekli dış bildirim yetkili görevli tarafından yürürlükteki yükümlülüğe göre yapılır; kök neden ve tekrar önleme takip edilir.

# 6 Çevre boyut kaydı

| Faaliyet / koşul | Boyut / etki | Şart / mevcut kontrol | Önem / gerekçe | Faaliyet / sorumlu / termin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cam işleme / normal | Cam fire ve kırık oluşumu |  |  |  |
| Temizlik / normal dışı | Kimyasal ve kirlenmiş malzeme |  |  |  |
| Boya / dış kaynak | Boyama atığı ve sorumluluk sınırı |  |  |  |
| Bakım / acil durum | Yağ / kimyasal dökülmesi |  |  |  |
| Üretim / normal | Enerji / su / hammadde kullanımı |  |  |  |

# 7 Atık takip kayıtları

| Kayıt | Asgari içerik |
| --- | --- |
| Atık tanımı / sınıflandırma | Faaliyet, atık adı / kodu, bileşim / analiz dayanağı, tehlikelilik, sorumlu. |
| Biriktirme / alan kontrolü | Kap / alan, başlangıç tarihi, miktar / birim, etiket / sızıntı, kontrol eden ve düzeltme. |
| Teslim / son işlem | Tarih, atık kodu / miktarı, taşıyıcı / alıcı yetki kanıtı, taşıma / kabul belgesi, işlem türü. |
| Faaliyet / etkinlik | Olay / açık konu, önlem, sorumlu, termin, doğrulama kanıtı ve kapanış. |

# İlgili kayıtlar

EKG-YNT-LST-08 / EKG-YNT-PRS-05 / EKG-STN-PLN-04 / EKG-YNT-FRM-02

# Belge onayı

| Hazırlayan | Kontrol eden | Onaylayan | Onay tarihi |
| --- | --- | --- | --- |