# Tedarikçi Kalite Gereklilikleri Şartnamesi (CSR ve özel karakteristik aktarımı)

# Tedarikçi Kalite Gereklilikleri Şartnamesi CSR ve özel karakteristik aktarımı

Ekol Glass ürün ve dış proses tedarikçilerine uygulanacak kalite şartlarını aktarmak ve kabulünü doğrulamak.

# 1 Uygulama ve yetki

Şartname; hammadde, bileşen, dış üretim ve özel proses tedariklerine uygulanır. Sipariş/teknik eklerdeki parça ve proses şartlarıyla birlikte kullanılır. Uygulanacak müşteri özel şartı, revizyonu ve kapsamı yazılı olarak tedarikçiye iletilir.

Satınalma tebliği ve tedarikçi kabulünü, Kalite teknik kalite şartlarını ve yeterlilik kararını, Proje/Mühendislik teknik yapılabilirlik ve değişiklik değerlendirmesini yönetir. Tedarikçi kendi alt tedarikçilerine gereken şartları aktarır; sorumluluğu devredilmez.

# 2 Teklif ve kaynak onayı

Tedarikçi; kapasite, teknoloji, ölçüm/test, yetkinlik, termin ve özel karakteristikler için yapılabilirliği teklif öncesinde değerlendirir. Sapma, eksik veri ve dış prosesleri yazılı bildirir.

Teknik resim, PIS, özel karakteristik listesi, malzeme/proses şartı ve gerekli standartlar güncel revizyonla kullanılır. Çelişki veya belirsizlikte üretim öncesi Ekol Glass’tan yazılı açıklama alınır.

Kaynak seçimi EKG-STN-FRM-05 ile kayıt altına alınır. Merkezden seçilen kaynakta da tesisin kapsam, yeterlilik, risk ve onay durumu doğrulanır. Kaynak onayı parça/proses PPAP kabulünün yerine geçmez.

# 3 Ürün ve proses yeterliliği

Tedarikçi, istenen PPAP veya eşdeğer yeterlilik dosyasını kararlaştırılan kapsam ve tarihte sunar. Dosya; uygulanabilir teknik kayıt, akış, PFMEA, kontrol planı, ölçüm/test, kapasite ve özel karakteristik kanıtlarını kapsar.

Dış prosesler ve alt bileşenler BOM ile eşleştirilir. Tier-2 yeterliliği Ekol Glass ürün/proses yeterliliğinden önce tamamlanır; gecikmede yalnız gerekli müşteri izni, süreli sapma ve doğrulanmış koruma ile ilerlenir.

PPAP/ürün onayı ve giriş kabulü bulunmayan ürün serbest stoktan üretime verilmez. Süreli iznin parça, miktar, lot, süre ve ilave kontrol sınırı izlenir. Süresi/kapsamı aşılmış izin geçersizdir.

Yeni veya değiştirilmiş ürün/proseste uygulanacak güçlendirilmiş kontrol; kontrol noktası, numune/frekans, kayıt, işaretleme, süre ve çıkış ölçütleriyle tanımlanır. PPAP kabulü tek başına bu kontrolün kaldırılması anlamına gelmez.

# 4 Risk ve özel karakteristiklerin aktarımı

Güvenlik, mevzuat, kritik ve pass-through karakteristikler orijinal müşteri sembolüyle tanımlanır. Teknik doküman, PFMEA, kontrol planı ve ilgili iş talimatında kimlik tutarlı korunur. Ambalaj/etikete yalnız uygulanabilir müşteri şartının istediği işaretleme aktarılır.

Tedarikçi, her yeni projede ve değişiklikte PFMEA/risk değerlendirmesine kendi alt tedarikçilerini ve dış proseslerini dahil eder. Geçmiş sorun, öğrenilen ders ve süreklilik riski değerlendirilir.

Özel karakteristikler için onaylı kabul limiti, kontrol yöntemi, cihaz, numune/frekans, kayıt ve reaksiyon belirlenir. Tahribatsız son kontrolle doğrulanamayan özel proseste ekipman, personel ve proses parametrelerinin yeterliliği gösterilir.

Pass-through karakteristiğin tedarikçideki kontrolü ve Ekol Glass giriş/sonraki kontrolü, risk ve müşteri şartıyla eşleştirilir. Yalnız uygunluk belgesine dayanarak özel karakteristik kontrolü kaldırılmaz.

# 5 Değişiklik izlenebilirlik ve uygunsuzluk

Malzeme, kaynak/alt tedarikçi, tesis, ekipman, kalıp, proses, yazılım, kontrol, yeniden işlem veya onaylı akış değişikliği uygulanmadan önce bildirilir. Gerekli Ekol Glass ve müşteri onayları alınır; yeniden PPAP/test gereği karara bağlanır.

Tedarikçi lotu, üretim tarihi, malzeme ve özel proses lotu; sevk ve üretim emrine kadar izlenir. FIFO, karışma önleme, yeniden işlem ve lot bölünme/birleşme kuralları müşteri şartına uygun işletilir.

Şüpheli veya uygunsuz ürün belirlenince sevk durdurulur; etkilenen stok, transit ve önceki sevkiyat kapsamı Ekol Glass’a bildirilir. Ayırma, işaretleme, ayıklama ve tekrar kontrol kayıtları korunur.

Tedarikçi 8D/istenen problem çözme yöntemini uygular; oluşum, kaçış ve sistem kök nedenlerini kanıtla doğrular. Yanıt ve faaliyet tarihleri bildirimdeki müşteri/sözleşme şartına göre belirlenir.

Yeniden işlem veya şart sapması, onaylı talimat ve gerekli yazılı izin olmadan uygulanmaz. Tedarikçi kendi kararıyla teknik kabul şartını değiştiremez.

# 6 İzleme kayıt ve kabul

Kalite, teslimat, şikâyet şiddeti/tekrarı, sertifika/mevzuat ve faaliyet kapanışı göstergeleri tedarikçiyle paylaşılır. Hedef dışı durumda EKG-STN-PRS-02 eskalasyonu ve destek planı uygulanır.

Ekol Glass, risk bazlı denetim ve faaliyet etkinlik doğrulaması yapabilir. Tedarikçi güncel kayıtları ve uygulanabilir alt tedarikçi kanıtlarını erişilebilir tutar.

Tebliğ; belge/revizyon, parça/proses kapsamı, açık hususlar, tedarikçi yetkilisi ve kabul tarihiyle EKG-STN-FRM-06’da kaydedilir. Kabul edilmemiş sapma sessiz kabul sayılmaz.

# İlgili kayıtlar

EKG-STN-FRM-05 / EKG-STN-FRM-06 / EKG-STN-MTR-02 / EKG-STN-FRM-03 / EKG-STN-STD-02 / EKG-STN-FRM-04 / EKG-STN-PRS-02

# Belge onayı

| Hazırlayan | Kontrol eden | Onaylayan | Onay tarihi |
| --- | --- | --- | --- |