# Alt Tedarikçi Lojistik Gereklilikleri ve Aktarım Standardı

Alt tedarikçilere sevkiyat, ambalaj, etiket, stok ve teslimat iletişimi şartlarını aktarmak.

# 1 Şartların tanımlanması

Lojistik, tedarikçi/parça/proses bazında uygulanacak sipariş programını, teslimat noktasını, termin ve miktarı, ambalaj/etiket standardını, veri değişimini ve irtibat düzenini belirler. Kaynak müşteri lojistik kılavuzunun bölgesi ve güncel revizyonu kayda alınır.

Satınalma bu şartları sipariş ekine bağlar ve EKG-STN-FRM-06 ile tedarikçi kabulünü alır. Teknik veya ticari şart çatışmasında yazılı çözüm olmadan tek taraflı yorum yapılmaz.

# 2 Görev ve iletişim

| Görev | Sorumluluk |
| --- | --- |
| Lojistik | Program, ambalaj/etiket, sevk teyidi, stok ve teslimat riskini yönetir. |
| Satınalma | Şart aktarımı, tedarikçi kabulü ve kaynak/kapasite tedbirini izler. |
| Kalite | Giriş kontrolü, ürün uygunluğu, hasar/karışma ve uygunsuz ürün kararını verir. |
| Tedarikçi | Yetkili irtibat ve vekili tanımlar; siparişi teyit eder; riski ve değişikliği önceden bildirir. |

# 3 Program ve sevkiyat

Tedarikçi, teslimat programı ve değişikliklerini kayıtlı kanaldan alır; parça/revizyon, miktar, tarih, teslim yeri ve kısıtları kontrol eder. Karşılanamayan gereği sevkiyat zamanı gelmeden bildirir.

Sevkte sipariş/çağrı, parça ve revizyon, miktar/birim, tedarikçi lotu, sevk tarihi, ambalaj adedi ve taşıma bilgisi eşleştirilir. İstenen ASN/EDI veya sevk bildirimi doğru ve zamanında gönderilir.

Onaysız eksik/fazla teslimat, farklı revizyon veya farklı kaynak sevki yapılmaz. İstisna için yazılı teyit; kapsam, miktar ve tarih sınırıyla alınır.

Sevke çıkan ürün ve ambalaj fiziksel hasar, kirlenme ve karışmayı önleyecek biçimde yüklenir. Taşıyıcı ve rota değişikliği gerekli onay ve ambalaj korumasıyla yönetilir.

# 4 Ambalaj etiket ve palet düzeni

Ambalaj; onaylı ambalaj şartına göre adet, ayırıcı, destek, yüzey/kenar koruması ve istif düzeniyle hazırlanır. Cam ve boyalı profil birbirine temas ederek hasar oluşturacak şekilde yüklenmez.

Etiket okunaklıdır; parça/revizyon, lot, miktar ve uygulanabilir barkod/özel işaret müşteri standardına uyar. Eski/çelişkili etiket kaldırılır. Hasarlı veya kimliği belirsiz ambalaj sevk edilmez.

Palet yüksekliği, ağırlığı, istif yönü ve karışık palet izni onaylı ambalaj/taşıma standardından alınır; değerler kendiliğinden belirlenmez.

Karışık palete izin veriliyorsa her parça/lot ayrı tanımlanır; dış etiket ve içerik listesi gerçek içerikle eşleşir. Ambalaj iade ve boş kap takibi gerektiğinde sayısal mutabakatla yapılır.

# 5 Stok ve süreklilik

Raf ömrü olmayan ürünlerde FIFO, raf ömrü tanımlı malzemede önce süresi dolacak uygun malzemeyi önce kullanan FEFO uygulanır; müşteri özel sıralama şartı önceliklidir. Ürün/lot kimliği ve son kullanım tarihi korunur. Asgari stok/teminat günü teyit edilmiş tüketim ve tedarik süresine göre tanımlanır; süresi dolmuş veya karantina ürün uygun stok sayılmaz.

Tedarikçi; kapasite açığı, enerji/iş gücü kesintisi, kalite blokajı, taşıma/gümrük engeli ve alt kaynak riskini fark ettiğinde Ekol Glass’a bildirir. Etkilenen sipariş, eldeki stok, transit miktar ve toparlanma planını verir.

Kritik teslimat riski EKG-STN-PLN-02’ye alınır. Alternatif taşıma, stok veya kaynak çözümünde ürün onayı ve izlenebilirlik korunur. Onaysız ürün/proses alternatifi lojistik aciliyetle serbest bırakılamaz.

# 6 Giriş sapması ve kapanış

Mal kabul; ambalaj bütünlüğü, miktar, temizlik, etiket, lot ve sevk belgesini kontrol eder. Kalite kabulü gereken ürün giriş kontrol kararı gelmeden üretime verilmez.

Hasar, eksik/fazla miktar, yanlış etiket/revizyon veya gecikmede EKG-STN-FRM-04 açılır; ürün ve sevkiyat kapsamı belirlenir. Tedarikçi koruma ve kalıcı faaliyet sunar.

Lojistik performans; teyitli sipariş ve gerçekleşen teslimat verisiyle izlenir. Hedef ve eşik sözleşme/müşteri şartından alınır; hedef sapması EKG-STN-PRS-02 kapsamında eskale edilir.

Kapanış; fiziksel ve kayıt mutabakatı, tekrarın önlenmesi ve faaliyet etkinliğiyle yapılır. Şart değişikliği yeni revizyon olarak yeniden tebliğ edilir.

# İlgili kayıtlar

EKG-STN-FRM-06 / EKG-STN-STD-01 / EKG-STN-PLN-02 / EKG-STN-FRM-04 / EKG-YNT-MTR-04

# Belge onayı

| Hazırlayan | Kontrol eden | Onaylayan | Onay tarihi |
| --- | --- | --- | --- |