# APQP ve PPAP Süreçleri ve Formları Kılavuzu

# APQP ve PPAP Süreçleri Kılavuzu

Proje Yöneticisi, yeni ürün veya değişiklik için müşteri proje planını, uygulanacak APQP/PPAP sürümünü, sunum seviyesini ve tesis sorumluluklarını doğrular. Bu kılavuz müşterinin resmi formlarının yerine geçmez.

# 1. Planlama ve teknik sorumluluk

Müşteri çizimi, PIS/PCP, şartname revizyonları, kapasite, teslimat ve özel karakteristikler başlangıçta gözden geçirilir. Çapraz fonksiyonlu ekip EKG-PRJ-FRM-01, kaynak ihtiyacı EKG-PRJ-MTR-01 ve kapı kararları EKG-PRJ-FRM-02 ile kaydedilir.

Ürün tasarımı müşteriye aitse müşteri onaylı ürün tanımı girdi alınır; kuruluşun proses tasarımı sorumluluğu sürer. Ürün tasarımı sorumluluğu sözleşmeyle kuruluşa verilmişse DFMEA ve tasarım doğrulama kapsamı ayrıca planlanır.

# 2. Tasarım ve proses hazırlığı

Ürün tasarım girdileri, BOM, uygulanabilir DFMEA ve DVP&R kayıtları teknik revizyona bağlanır. Akış, PFMEA (EKG-PRJ-FRM-03), özel karakteristikler (EKG-PRJ-LST-03), PIS/PCP (EKG-PRJ-FRM-22), kontrol planı, iş talimatı, ekipman ve alt tedarikçi gerekleri aynı ürün/proses kapsamını gösterir.

# 3. Doğrulama ve geçerli kılma

EKG-PRJ-PLN-05 ile nihai seri koşullarda ürün/proses testleri, ekipman, ölçüm sistemi, kapasite ve ambalaj doğrulanır; sonuçlar EKG-PRJ-FRM-21 ile kaydedilir. MSA kullanılan yönteme uygun değerlendirilir. Cpk/Ppk yorumu öncesinde örneklem, dağılım ve proses kararlılığı kontrol edilir; kabul hedefi geçerli müşteri şartından alınır.

# 4. PPAP kapsamı ve sunum

Uygulanabilir 18 kanıt başlığı: tasarım kayıtları; mühendislik değişiklikleri; müşteri mühendislik onayı; DFMEA; proses akışı; PFMEA; kontrol planı; MSA; boyutsal sonuçlar; malzeme/performans testleri; ilk proses çalışmaları; nitelikli laboratuvar kayıtları; görünüm onayı; numune üretim parçaları; şahit numune; kontrol yardımcıları; müşteri özel istekleri; PSW. Uygulanabilirlik ve sunulacak/tesiste tutulacak kayıtlar EKG-PRJ-FRM-13 ile kontrol edilir.

Seviye 1: PSW ve uygulanıyorsa görünüm onayı. Seviye 2: PSW, numune ve sınırlı destekleyici kayıt. Seviye 3: PSW, numune ve tam destekleyici kayıt kapsamı. Seviye 4: PSW ve müşteri tarafından belirlenen kapsam. Seviye 5: PSW, numune ve destekleyici kayıtların tesiste müşteri incelemesine hazır tutulması. Her seviyede güncel müşteri talebi ve sunum/saklama matrisi esas alınır.

Müşterinin resmi PSW ve onay kanalı kullanılır. Sunum ve müşteri kararı EKG-PRJ-FRM-23 ile izlenir. İç kabul, sunumun yapılması veya cevapsızlık müşteri onayı sayılmaz; seri sevkiyat gerekli geçerli müşteri onayı/izin kapsamıyla sınırlıdır.

# 5. Devir ve geri bildirim

Onaylı revizyonlar, parametreler, talimatlar, eğitimler ve açık konular seri üretim ekibine devredilir. Güvenli lansman çıkışı ayrı kanıtla değerlendirilir. Şikâyet, test uygunsuzluğu veya değişiklik PFMEA/kontrol planı ve öğrenilen derslere aktarılır.