# Mühendislik Spesifikasyonları ve Çizim Revizyon Kontrolü Prosedürü

Müşteri çizimi, PIS / PCP ve mühendislik spesifikasyonlarının doğru revizyonla onaylanmasını, dağıtımını ve sahadaki değişim noktasını kontrol eder.

# 1 Sorumluluk ve kaynak

Proje Mühendisliği, müşteri yetkili portalı veya yazılı yetkili kanalından gelen teknik dokümanın kimliğini ve değişiklik seviyesini doğrular. Kalite, PIS / kontrol planı etkisini; Proses Mühendisliği üretim, takım ve PFMEA etkisini; Üretim ve Lojistik saha uygulamasını kontrol eder.

Çizim no, parça no, müşteri revizyonu ve orijinal yayın tarihi, yetkili kaynak ile geçerli dosya konumu EKG-PRJ-LST-05’e kaydedilir. Müşterinin teknik yayın/tasarım tarihi yerel şablon yayın tarihiyle değiştirilmez.

Onaysız dosya veya e-posta eki, onay kanıtı doğrulanmadan üretim için yayımlanmaz. Çelişen revizyonlarda müşteri teknik teyidi alınır.

# 2 Değişiklik etkisinin belirlenmesi

Önceki ve yeni revizyon; ölçü / tolerans, malzeme, görünüm, fonksiyon, güvenlik / mevzuat ve özel karakteristik açısından karşılaştırılır.

PIS / PCP, akış, PFMEA, kontrol planı, iş talimatı, program / reçete, fikstür, ölçüm cihazı, ambalaj / etiket ve Tier-N şartları için etki değerlendirmesi yapılır.

Stok, devam eden imalat, dış kaynak toz boya lotları, yoldaki / sevk edilmiş ürün ve referans numuneler yeni şartla karşılaştırılır. Eski revizyon ürünü otomatik uygun sayılmaz.

Yeniden test, MSA / yeterlilik, PPQ ve PPAP / müşteri onayı gereği Proje Kalite ile belirlenir. Geçiş koşulları ve sorumlu roller yazılır.

# 3 Kontrollü yayın ve saha değişimi

Müşteri yürürlük şartı ve gerekli onaylar doğrulanınca yerel bağlı dokümanlar aynı değişiklik paketinde yayımlanır.

Sahadaki kopya / ekran noktası, dağıtım tarihi, alan görevli ve eski kopya toplama EKG-PRJ-LST-05’te izlenir. Yürürlükten kalkan dosya arşivlenir ve üretim erişiminden kaldırılır.

Revizyonun üretime geçtiği tarih, ilk parça / lot, sipariş veya seri no kaydedilir. Eski ve yeni ürün karışmasını önleyecek ayırma ve etiketleme uygulanır.

Operatör, kontrol, bakım, lojistik ve ilgili alt tedarikçiler değişiklik konusunda bilgilendirilir; eğitim / tebliğ kaydı alınır.

# 4 Doğrulama ve uygunsuzluk

İlk uygulamada çizim revizyonu; PIS, kontrol planı ve kullanım noktasındaki talimatla karşılaştırılır. Etkilenen karakteristikler yeni şartlara göre doğrulanır.

Yanlış / eski revizyon kullanımı görülürse ilgili faaliyet durdurulur, etkilenen lot ve sevkiyat sınırı belirlenir; riskli ürün bloke edilir. Kalite uygunluk ve gerekli müşteri bildirim kararını verir.

Açık teknik yorum, müşteri kararı veya geçiş koşulu tamamlanmadan yeni revizyonun etkilenen faaliyetleri serbest bırakılmaz.

Değişiklik talebi, müşteri onayı, eski-yeni farkı, dağıtım / toplama, ilk lot ve doğrulama kanıtı aynı değişiklik referansıyla saklanır.

# İlgili kayıtlar

EKG-PRJ-LST-05 / EKG-PRJ-FRM-22 / EKG-PRJ-LST-03 / EKG-YNT-TLM-02 / EKG-PRJ-FRM-23

# Belge onayı

| Hazırlayan | Kontrol eden | Onaylayan | Onay tarihi |
| --- | --- | --- | --- |