# Eskalasyon Prosedürü ve Eskalasyon Matrisi (üretim, kalite, tedarikçi, proje)

# Eskalasyon Prosedürü ve Eskalasyon Matrisi üretim kalite tedarikçi proje

İç ve dış sapmalarda çağrı, karar, kaynak desteği ve kanıtlı çıkış için eskalasyon seviyelerini uygulamak.

# 1 Tetikleyiciler

Ürün / çalışan güvenliği riski, kontrol planı dışı sonuç, kontrol veya hata önleme cihazı arızası, kimlik / lot kaybı, uygunsuz ürünün sevk ihtimali, müşteri şikâyeti, besleme / sevkiyat açığı, kritik duruş, tekrarlayan hata ve gecikmiş faaliyet bu prosedürü başlatır.

Operatör yetkisi dışındaki sapmayı gidermek için onaysız ayar, kabul sınırı değişikliği, kontrol atlama veya ürün serbest bırakma uygulanmaz. Güvenlik ve müşteri riski ilk çağrıdan itibaren üst yönetime taşınır.

# 2 İlk çağrı ve kayıt

Operatör ilgili işi güvenli şekilde durdurur veya etkilenen ürünü ayırır; andon, telefon ya da yüz yüze çağrı ile Vardiya Amirine derhal haber verir.

Çağrıda alan, parça / ekipman, sapma, tespit saati ve son doğrulanmış uygun kontrol bildirilir. Şüpheli ürün karışması engellenir.

Vardiya Amiri sahaya gider; geçici korumayı başlatır ve EKG-URT-FRM-08’de olay numarası açar. Kalite riski için Kalite Sorumlusu aynı anda çağrılır.

EKG-YNT-MTR-04 güncel unvan, iletişim ve vekâlet bilgisini içerir. İlk kişiye ulaşılamıyorsa sıradaki yetkiliye geçilir. Dış bildirim yetkisi olmayan personel müşteri adına karar vermez.

# 3 Eskalasyon matrisi

| Seviye / sorumlu | Geçiş tetikleyicisi ve süre | Zorunlu iş / kayıt |
| --- | --- | --- |
| E1 – Operatör → Vardiya Amiri | Tespit anında çağrı yapılır. Amire ulaşılamıyorsa veya güvenli koruma kurulamıyorsa beklemeden E2’ye geçilir. Onaylı iç reaksiyon planındaki süre ve kaynak olay kaydına yazılır. | İşi / ürünü güvenceye al; tespit saati, etkilenen alan ve ilk korumayı kaydet. |
| E2 – Üretim + Kalite + ilgili destek | E1’de güvenli ve doğrulanmış çözüm yok; risk sınırı belirsiz veya duruş / besleme kaybı sürüyor: derhal E2. Koruma kurulamıyor, kaynak yetersiz veya müşteri/güvenlik riski varsa süre beklenmeden E3. | Ürün / lot sınırı ve blokajı kur; bakım, lojistik, satınalma veya projeyi dahil et; aksiyon, termin ve çıkış kriteri ata. |
| E3 – Fabrika Müdürü + Kalite Sorumlusu | Ürün güvenliği / mevzuat riski, müşteriye ulaşmış veya ulaşabilecek uygunsuz ürün, müşteri hat duruşu, tekrarlayan kritik olay, E2’de kontrol kurulamaması. Süre beklemeden. | Müşteri koruma, üretim / sevkiyat durdurma ve ek kaynak kararını ver; müşteri bildirimini yetkili üzerinden başlat; kriz / süreklilik planına bağla. |
| İzleme – Hızlı Müdahale Lideri | Açık işler her üretim gününde; müşteri riski ve gecikme oluştuğu anda. | Kalan riski ve terminleri gözden geçir; karşılanmayan kriterde üst seviyeyi sürdür; kanıtlı çıkış kararı ver. |

# 4 Konuya göre karar yetkisi

| Konu | Karar / uygulama |
| --- | --- |
| Üretim / bakım | Üretim Sorumlusu ve Bakım Sorumlusu güvenli müdahale ve kaynak planını belirler. Kaliteyi etkileyen duruş sonrası Kalite Sorumlusu ürün uygunluğunu doğrulamadan seri akışa dönülmez. |
| Kalite / müşteri | Kalite Sorumlusu şüpheli kapsamı, kontrolü ve müşteri bildirimini yönetir. Uygunsuz ürünün kullanımı / sevki için gereken müşteri sapma onayı yazılı alınır. |
| Tedarikçi / dış proses | Satınalma ve Kalite Sorumlusu kaynağa aksiyon ve koruma bildirir; stok / besleme riski Lojistik tarafından yönetilir. Tedarikçi eskalasyonu EKG-STN-PRS-02’ye göre yürütülür. |
| Proje / değişiklik | Proje Sorumlusu kapı, test, PPAP veya kaynak açığını eskale eder. Eksik kabul / onayla sonraki aşamaya ve seri sevkiyata geçiş yapılmaz. |
| Termin / kaynak | Madde sahibi termin öncesinde sapmayı bildirir. Revize termin gerekçesi ve yetkili kararı kayıtlıdır; ilk termin silinmez. |

# 5 Görsel iletişim ve vardiya devri

Bu matris üretim alanında görünür tutulur. Vardiya Amiri operatörün çağrı yöntemi ve reaksiyonu bildiğini sahada doğrular. Kritik olaylar durum, sorumlu ve sonraki kontrol zamanı ile hızlı müdahale panosuna alınır.

Her vardiya devrinde açık blokaj, karantina sınırı, kalite alarmı, duruş ve geçici önlemler aktarılır. Kalite alarmı EKG-KLT-FRM-12 ile yayımlanır; uygulayan personelin bilgilendirme teyidi alınır.

# 6 Seviye düşürme ve çıkış

Madde sahibi korumanın kurulduğunu, kalıcı aksiyonun uygulandığını ve tanımlı etkinlik kriterinin sağlandığını kanıtlar.

PFMEA, kontrol planı / PIS, iş talimatı, LPA, eğitim ve yatay yayılım ihtiyacı değerlendirilir; gerekli revizyon kanıtları kayda bağlanır.

Kalite kaynaklı eskalasyonda Kalite Sorumlusu, üretim kaynaklı eskalasyonda Üretim Sorumlusu ve E3 olayında Fabrika Müdürü çıkışı değerlendirir. Müşteri onayı gereken koruma onaysız kaldırılmaz.

Kapanış tarihi, doğrulayan, kalan risk ve dayanak kanıt EKG-URT-FRM-08’de yer alır. Yeni uygunsuzlukta olay yeniden açılır ve önceki çözüm sorgulanır.

# 7 Etkinlik takibi

Kalite Sorumlusu ilk çağrı–amir müdahalesi süresini, zamanında kapanmayı, tekrar eden olayları ve müşteride / içeride tespitleri gözden geçirir. Süre hedefleri onaylı iç reaksiyon planı ve güncel müşteri şartıyla belirlenir; daha kısa zorunlu müşteri/mevzuat süresi uygulanır. Acil riskte süre dolması beklenmez.

# İlgili kayıtlar

EKG-YNT-MTR-04 / EKG-URT-FRM-08 / EKG-KLT-PRS-14 / EKG-KLT-FRM-12 / EKG-KLT-FRM-13 / EKG-STN-PRS-02

# Belge onayı

| Hazırlayan | Kontrol eden | Onaylayan | Onay tarihi |
| --- | --- | --- | --- |