Düzeltici Faaliyet Prosedürü

# 1 Amaç ve kapsam

İç/dış uygunsuzluk, müşteri şikâyeti, garanti olayı, denetim bulgusu ve tekrar eden proses sorunlarının nedenlerini ortadan kaldırmak. Düzeltme mevcut uygunsuzluğu giderir; düzeltici faaliyet doğrulanmış nedeni gidererek tekrarı önler.

# 2 Kayıt ve müşteri koruma

Bulgu EKG-KLT-FRM-07 veya EKG-KLT-FRM-13 ile tekil numarayla açılır; EKG-KLT-LST-05 üzerinde izlenir. Beklenen şart, sapma, parça/revizyon, lot, yer/zaman, miktar ve ilk kanıt kaydedilir.

Ürün/güvenlik riski varsa günlük toplantı veya kök neden sonucu beklenmeden durdurma, ayırma, blokaj ve müşteri bildirimi EKG-KLT-PRS-13/14 uyarınca başlatılır.

# 3 Sorumlu ve kök neden

Kalite Yöneticisi kapsamı ve ekip liderini belirler; ilgili üretim, bakım, lojistik, proje ve tedarikçi temsilcileri katılır. Her faaliyet için sorumlu ve risk/müşteri şartına uygun termin kaydedilir.

Oluşum, kaçış ve sistem nedenleri ayrı incelenir. 6M, 5 Neden, ölçüm, deney ve kayıt karşılaştırması kullanılabilir. Varsayım, eğitim eksikliği veya operatör hatası kanıt olmadan kök neden kabul edilmez. Tekrarda önceki çözümün neden işlemediği araştırılır.

# 4 Kalıcı faaliyet ve etkinlik

Her kalıcı faaliyet doğrulanmış nedene bağlanır; alternatif çözüm ve yeni risk değerlendirilir. Gerekli proses/değişiklik ve müşteri onayları alınır; uygulama kanıtı kaydedilir.

Etkinlik kriteri uygulamadan önce belirlenir: ölçülecek sonuç, kabul dayanağı, başlangıç değeri, izleme süresi veya üretim miktarı, veri kaynağı ve doğrulayan kişi. Sabit iki partinin uygunluğu her problem için yeterli kanıt değildir.

# 5 Tekrar önleme ve kapanış

PFMEA, kontrol planı, iş/reaksiyon talimatı, bakım ve eğitim etkileri değerlendirilir. Benzer ürün, hat, vardiya, alt tedarikçi ve yeni projelerde yatay yayılım EKG-KLT-FRM-27 ile doğrulanır.

Kalite Yöneticisi veya yetkilendirdiği doğrulayan; etkinlik sonucu, ürün kararları, doküman/eğitim güncellemeleri ve gereken müşteri çıkış onayını inceleyerek kapanış verir. Faaliyetin tamamlanması tek başına kapanış değildir. Kanıt yetersizse kayıt açık kalır; tekrar veya etkisizlikte yeniden açılır.

# 6 Gecikme ve kayıt

Termin değişikliğinde gerekçe, kalan risk, devam eden koruma ve onaylayan kaydedilir; ilk termin korunur. Müşteri termin değişikliği gerekiyorsa yazılı mutabakat alınır. Gecikme ve yetersiz kaynak üst yönetime eskale edilir.

Açık, gecikmiş, tekrar eden ve etkinliği sağlanmamış faaliyetler günlük yönetim ve yönetimin gözden geçirmesinde değerlendirilir. Kayıtlar kurum kayıt planına göre saklanır.