Cam ve Pencere Modülü Kalite Kabul Standardı - Taslak

# 1 Amaç ve kullanım

Cam, baskılı/ısıtmalı cam, çift cam ve çerçeveli pencere modüllerinin muayenesinde kullanılacak kabul dayanağını ve ürün kararını tanımlamak. Her ürün ailesi yalnız sözleşmesi, onaylı teknik resmi ve uygulanabilir mevzuatı kapsamında değerlendirilir.

Bu belge ürün bazlı teknik limit kaynağının yerine geçmez. Kaynağı ve revizyonu belirlenmeyen sayısal limit, kontrol sıklığı, görsel bölge veya kabul sayısı kullanılamaz.

# 2 Kabul şartının belirlenmesi

Kalite ve Proje Sorumluları zorunlu mevzuat/tip onayı, müşteri şartı, onaylı teknik resim ve ürün kontrol planını tutarlılık açısından karşılaştırır. Çelişkide sevkiyat durur; yetkili teknik/müşteri kararı alınır. Müşteri izni zorunlu mevzuat şartını ortadan kaldırmaz.

Araç emniyet camında ilgili UN/ECE R43 ürün sınıfı/eki ve onay kapsamı; yapı camında örneğin EN 12150 gibi uygulanabilir ürün standardı ayrı belirlenir. R43 ve yapı camı kırılma deneyleri birbirinin yerine kullanılmaz. Onay işaretindeki ülke/kod ve onay numarası gerçek tip onay belgesine uygun olmalıdır.

Genel tolerans sınıfı ancak teknik resim/sözleşmede uygulanabilir kılınmışsa kullanılır. EN 10204 metalik ürünler için belge tiplerini tanımlar; cam için kendiliğinden 3.1 uygunluk belgesi zorunluluğu veya dayanağı oluşturmaz.

# 3 Ürüne özgü kabul tablosu

Aşağıdaki her grup için gerçek limit/kriter, kaynak no/madde/revizyon, muayene yöntemi, cihaz/numune ve sıklık ilgili kontrol planında doldurulur. Uygulanmayan madde gerekçesiyle işaretlenir. Eksik kriter ürünün kendiliğinden kabul edildiği anlamına gelmez.

| Kontrol grubu | Doğrulanacak özellik / yöntem |
| --- | --- |
| Yüzey / görünüş | Çizik, leke, batma, yabancı madde, merdane izi, optik bozulma; onaylı bölge/koşul/sınır numunesiyle karşılaştırma. Anizotropi müşteri görünüş şartından bağımsız otomatik kabul sayılmaz. |
| Baskı / işaretleme | Baskı konumu, sınırı, opaklık/renk, logo ve varsa homologasyon işareti; güncel resim ve referans numune. |
| Kenar / delik / geometri | Kenar işleme, çatlak/kırık, köşe, çap/konum, boyut, kalınlık, düzlük/büküm ve fikstüre uyum; kalibre cihaz ve onaylı metot. |
| Temper / emniyet | Uygulanabilir ürün mevzuatı ve onaylı deney metodu; kırma noktası, sayım bölgeleri, parça sayısı/şekli ve gerekli fotoğraflar. |
| Isıtmalı cam | Gerilim, akım/direnç/güç, süre/ortam, sıcaklık dağılımı ve konnektör dayanımı; yalnız onaylı elektriksel/fonksiyonel test planı. |
| Çift cam | Panel durumu, ünite kalınlığı/kaçıklık, ara çıta/sızdırmazlık ve nem/yoğuşma; ürün planındaki yöntem/şart. |
| Pencere modülü | Çerçeve/conta, bağlantı/yapıştırıcı, sürgü/kilit ve su sızdırmazlığı; resim ve doğrulanmış fonksiyon/test koşulları. |
| Etiket / ambalaj | Parça/revizyon, lot/üretim kimliği, adet ve doğru koruma/ayırıcı; sevkiyat planıyla eşleşme. |

# 4 Muayene uygulaması

Yüzey temizliği, ürün konumu, görüş yönü/mesafesi, aydınlatma ve muayene süresi ilgili müşteri/ürün metodundan alınır. Cam kenarı veya yüzeyindeki kusur çıplak elle/tırnakla kontrol edilmez; uygun görsel/ölçü yöntemi ve koruyucu ekipman kullanılır.

Kontrol planındaki numune adedi, sıklık ve ilk parça/ayar/değişiklik tetikleyicileri uygulanır. Gerçek sonuç/birim, cihaz, numune, tarih/saat, parça/lot ve kontrolü yapan EKG-KLT-FRM-21/25 gibi kayda işlenir. Eksik veya geçersiz test uygun sonuç sayılmaz.

Çatlak, kırık, keskin kenar veya ürün güvenliği şüphesi olan parça uygun statüye geçirilmez; yetkili teknik değerlendirme için ayrılır. Kabul numunesi ve referans fotoğraf yalnız onaylı özellik/revizyon kapsamında kullanılır.

# 5 Uygunsuzluk ve serbest bırakma

Uygunsuz/şüpheli ürün tanımlanır ve fiziksel/sistemsel bloke edilir. Son güvenilir kontrolden itibaren kapsam ve müşteriye kaçış EKG-KLT-PRS-14 ile yönetilir.

Kalite yetkilisi kontrol tamlığını, gerçek sonuçları, lot kimliğini ve gereken müşteri/proje onaylarını inceleyerek serbest bırakma kararını verir. Şartlı kullanım yalnız kapsam/adet/süre içeren gerekli yazılı sapma izniyle mümkündür; mevzuat şartına aykırılık izinden bağımsız değerlendirilir.

Yeni veya değişen ürünün ilk numune/PPAP ve gereken müşteri onayı tamamlanmadan seri sevkiyat yapılmaz. Test tekrarı önceki başarısız kaydı silmez. Kayıtlar ürün/müşteri/mevzuata uygun kurum saklama planına göre korunur.