Kalibrasyon Prosedürü

# 1 Amaç ve kapsam

Ürün/proses uygunluğu kararında kullanılan ölçüm ve deney ekipmanının amaca uygunluğunu ve metrolojik izlenebilirliğini sürdürmek. Kalibrasyon, belirli koşullarda referans değerler ile cihaz göstergeleri arasındaki ilişkiyi ve belirsizliği belirler; tek başına cihazın kullanıma uygun olduğu kararı değildir.

# 2 Envanter ve plan

Kalite Sorumlusu EKG-KLT-LST-01 üzerinde tekil cihaz kimliği/seri no, yer/sorumlu, ölçüm aralığı ve çözünürlük, kullanım amacı, gereken doğruluk/kabul sınırı, son/sonraki kalibrasyon veya doğrulama tarihini ve rapor bağlantısını tutar.

Aralık; üretici önerisi, kullanım/ortam riski, geçmiş sonuç ve müşteri şartına göre belirlenir ve gözden geçirilir. Kullanım öncesi kontroller, etiket/durum ve fiziksel hasar operatörce doğrulanır. Durumu belirsiz veya süresi geçmiş cihaz kullanılamaz.

# 3 Kalibrasyon ve teknik kabul

İç/dış sağlayıcının ilgili büyüklük, aralık ve belirsizlik için yeterliliği EKG-KLT-FRM-23 ile doğrulanır. Gereken akreditasyon/müşteri kabulü ve izlenebilirlik kayıtları sipariş kapsamıyla eşleştirilir.

Kalite/Metroloji Sorumlusu rapor kimliğini, kullanılan referansları, sonuç/birimleri, belirsizliği, ayar öncesi/sonrası veriyi ve gerekli karar kuralını kullanım toleransıyla karşılaştırır. Eksik sertifika veya yalnız kalibrasyon etiketi uygunluk kararı sayılmaz.

Kullanım kararı, varsa kısıt, yetkili ve tarih kayıt altına alınır. Durum ve sonraki tarih cihaz üzerinde veya bağlı sistemde açıkça görülür. Ayar, yetkisiz yazılım değişikliği ve hasara karşı korunur.

# 4 Uygunsuz cihaz ve ürün etkisi

Düşen, hasarlı, süresi geçmiş, tolerans dışı veya şüpheli cihaz durdurulur ve kullanım dışı tanımlanır. Son güvenilir kontrolden itibaren ölçülen parça/lotlar ve sevk edilmiş ürünler EKG-KLT-FRM-26 ile değerlendirilir.

Uygun alternatif cihazla doğrulama, gerekli blokaj/müşteri bildirimi ve ürün kararı tamamlanır. Cihaz onarım/ayar ve yeniden kalibrasyon sonrası yetkili kabulüyle kullanıma alınır. Düzeltme önceki uygunsuz verileri ortadan kaldırmaz.

# 5 Kayıt

Envanter, plan, sertifika/ham veri, teknik kabul, kullanım kısıtı, cihaz etiketleri ve etki analizleri cihaz/lot kimliğine bağlı saklanır. Saklama süresi müşteri, mevzuat ve kurum kayıt planından alınır. MSA yeterliliği EKG-KLT-PRS-02 kapsamında ayrıca değerlendirilir.