# Kalite Duvarı İş Talimatı ve Muayene Kayıt Formu

Kalite duvarında ürün akışını, muayeneyi, uygunsuzluk reaksiyonunu ve kayıt düzenini standartlaştırmak.

# 1 İşe başlama bilgisi

| Alan | Kayıt |
| --- | --- |
| Kalite duvarı no / yeri |  |
| Parça no / adı / resim revizyonu |  |
| İş emri / lot / vardiya / tarih |  |
| Plan no / revizyon; muayene talimatı |  |
| PIS / kontrol planı / kriter kaynağı |  |
| Kontrolü yapan / yetki kaydı |  |

# 2 Başlangıç kontrolü

Aşağıdaki şartlardan biri eksikse kontrol başlatılmaz; Kalite Kontrol Sorumlusuna bildirilir.

| Kontrol noktası | Uygun / eksik | Kayıt / doğrulayan |
| --- | --- | --- |
| Önceki ürün / lot kaldırılmış; yeni parça ve revizyon doğru |  |  |
| Kontrol öncesi, kabul ve NOK alanı ayrı; akış yönü belli |  |  |
| Talimat, görseller, sınır numunesi ve kriterler güncel |  |  |
| Cihaz / mastar kimliği, kalibrasyon ve kullanım yetkisi geçerli |  |  |
| Aydınlatma / ortam / çalışma yüzeyi muayeneye uygun |  |  |
| Kontrol planı, numune adedi / sıklığı ve reaksiyon anlaşılmış |  |  |
| Uygulanabilir müşteri AQR şartları talimat ve kontrol planına aktarılmış |  |  |

# 3 Muayene sırası

Parçayı kontrol öncesi alanından lot kimliğini koruyarak al. Parça no, revizyon ve önceki operasyon tamamlanmasını doğrula.

Onaylı plandaki her karakteristiği belirtilen sırayla, metot ve cihazla kontrol et. Planda yüzde yüz kontrol istenen özelliği her parçada kontrol et. Ölçüm sonucunu birimiyle kaydet.

Görünüş / renk kararında yalnız geçerli ve doğru revizyonlu sınır numunesini kullan. Karar belirsizse parçayı şüpheli say; kişisel yoruma göre kabul etme.

Kabul edilen parçayı tanımlı kabul alanına aktar. Muayene tamamlanmadan kabul işareti koyma. Müşteri sevkiyat işareti ve lot kimliğini plana göre uygula.

Uygunsuz veya şüpheli parçayı NOK alanına ayır; nedenini ve miktarını kaydet. Bu parçayı kabul ürününe geri karıştırma.

Vardiya / lot sonunda giriş, kontrol edilen, kabul, uygunsuz ve bekleyen miktarları karşılaştır. Farkı açıklamadan lotu devretme.

# 4 Uygunsuzluk reaksiyonu

Kontrol akışını durdur; Kalite Kontrol ve Üretim Sorumlusunu anında bilgilendir. Son güvenilir kontrolden tespit anına kadar şüpheli ürün kapsamını belirleyerek bloke et.

Bulgu, lot, miktar, kontrol saati, cihaz ve ilgili kayıt noyu yaz. Müşteriye kaçış olasılığında müşteri koruma ve bildirim sürecini başlat.

Safe Launch / 3CPR ve müşteri tarafından başlatılan kalite duvarı bulgusunu müşteri şikâyeti sürecine ve hızlı müdahale panosuna aktar. Tekrar başlatma yalnız yetkili onayıyla yapılır.

# 5 Muayene kayıt formu

| Saat / numune no | Karakteristik / kusur no | Cihaz / numune no | Ölçüm / gözlem ve birim | Sonuç: U / UZ / Ş | Kontrolü yapan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 6 Lot özeti ve devir

| Gelen adet | Kontrol edilen adet | Kabul adet | Uygunsuz adet | Bekleyen adet | Lot / sonraki alan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Reaksiyon ve doğrulama

U: uygun; UZ: uygunsuz; Ş: şüpheli. Uygunsuz parça adedi parça bazında sayılır; bir parçadaki farklı kusurlar ayrıca kusur kaydında belirtilir.

| Bulgu / bloke / aksiyon kayıt no | Miktar farkı ve açıklama | Yeniden başlatma yetkilisi / tarih | Devir alan / tarih |
| --- | --- | --- | --- |

# İlgili kayıtlar

EKG-KLT-PRS-06 / EKG-KLT-PLN-02 / EKG-KLT-TLM-04 / EKG-KLT-FRM-35 / EKG-KLT-PRS-13

# Belge onayı

| Hazırlayan | Kontrol eden | Onaylayan | Onay tarihi |
| --- | --- | --- | --- |