ECE R43 Cam Kontrol ve Parçalanma Testi Prosedürü

# 1 Amaç ve kapsam

Araç emniyet camlarının, uygulanabilir UN/ECE R43 tip onayı ve üretimin uygunluğu (COP) şartlarına göre kontrol edilmesini sağlamak. Bu prosedür yalnız ilgili ürün sınıfı ve onay kapsamındaki camlar için kullanılır.

Yapı camı için EN 12150 gibi standartların uygulanabilirliği ayrı değerlendirilir. Araç camı ile yapı camının deney noktaları ve kabul sınırları birbirinin yerine kullanılmaz.

# 2 Sorumluluk

Laboratuvar Sorumlusu güncel deney metodunu, ekipmanı ve personel yetkisini doğrular. Üretim Sorumlusu fırın reçetesi ve lot izlenebilirliğini sağlar. Kalite Yöneticisi uygunsuzluk kapsamını ve ürünün serbest bırakılmasını yönetir.

# 3 Deney öncesi doğrulama

Kontrol planından ürün tipi, parça/resim revizyonu, kalınlık, renk/kaplama, tip onay numarası, uygulanacak R43 eki ve sürümü, numune adedi/sıklığı ve kabul kriteri alınır. Eksik veya çelişkili şartta deney kabul kararı için kullanılmaz.

Numune kimliği üretim lotu, iş emri, fırın/yükleme bilgisi ve reçete kaydıyla eşleştirilir. Deney cihazı, ölçek, ortam ve personel yetkisi doğrulanır.

# 4 Deney ve değerlendirme

Parçalanma deneyinde kırma noktası, destekleme, dışlanan bölgeler, sayım pencereleri, değerlendirme zamanı, parça sayımı ve şekil/boyut ölçümleri ilgili ürün için onaylı metottan uygulanır. Merkezden kırma veya tek bir asgari parçacık sayısı tüm ürünlere genellenmez.

Ham sayımlar, ölçümler, tüm gerekli değerlendirme bölgeleri ve ölçekli fotoğraflar rapora bağlanır. Metottan sapma açıkça yazılır; yetkili değerlendirme olmadan sonuç uygun kabul edilmez.

# 5 Ürün kararı ve kayıt

Başarısız veya geçersiz testte etkilenen üretim ve sevkiyat bloke edilir. Son güvenilir uygun kanıt ve proses değişiklikleri üzerinden şüpheli lot kapsamı belirlenir; müşteriye kaçış ihtimali EKG-KLT-PRS-14 ile yönetilir.

Yeniden test ilk sonucu silmez. Teknik gerekçe, yetkili karar ve gerekli müşteri/tip onay otoritesi işlemleri tamamlanmadan ürün serbest bırakılmaz. Uygulanabilir mevzuat şartını müşteri sapma izni tek başına kaldırmaz.

Deney raporu, ham veriler, fotoğraflar, reçete/lot bağı, metot revizyonu ve karar kayıtları kurum kayıt planında tanımlanan müşteri ve mevzuat sürelerine göre saklanır.