Alüminyum Profil Bükme İş Talimatı

# 1. Kapsam ve sorumluluk

Otomotiv cam çerçevesi alüminyum profilinin onaylı büküm prosesi.

Operatör işi güncel talimata göre yürütür. Hat sorumlusu ayar ve yetkinliği; Kalite ilk parça, kontrol planı ve serbest bırakmayı doğrular.

# 2. İşe hazırlık

İş emri, parça/profil kodu, lot ve teknik resim revizyonunu doğrula. Onaylı ürün ayarları veya kabul kriteri yoksa üretimi başlatma.

Muhafaza, sabitleme ve emniyet sistemlerini kontrol et. KKD ve güvenli çalışma yöntemi saha risk değerlendirmesi/makine talimatına uygun olmalı; dönen aksamda dolanma riski yaratma. Ayar, takım değişimi ve tehlikeli temizlikte enerjiyi izole et.

# 3. Uygulama

Profil alaşımı/kesiti ve yüzey durumuna uygun onaylı kalıp, destek ve fikstürü seç. Onaysız bant, dolgu veya malafa ekleme.

Onaylı büküm reçetesi, dayama ve güvenli çalışma alanını kur. Salınım ve sıkışma bölgesini boş tut; güvenlik sistemlerini devre dışı bırakma.

Profili fikstüre yerleştir ve onaylı çevrimi uygula. Büküm sonrası ürünü çizmeden al; aralıklı koruyucu ile tanımlı sehpaya yerleştir.

# 4. Kontrol ve reaksiyon

İlk parçada form/radyüs, boyut, kesit ezilmesi ve yüzey çatlağını ürün mastarı ve uygun ölçüm aracıyla kontrol et. Malzeme, takım veya ayar değişiminde yeniden doğrula.

Talaş/kir temizliğini makine güvenli duruma alındıktan sonra uygun fırça/emme ekipmanıyla yap. Basınçlı havayı kişilere veya kontrolsüz toz yayacak şekilde kullanma.

Sapmada işi durdur, şüpheli ürünü son uygun kontrolden itibaren ayır ve lot/iş emriyle tanımla. Hat sorumlusu ve Kaliteye bildir; düzeltme ve yeniden ilk parça onayı olmadan devam etme. Kontrol sonuçlarını üretim/ilk parça kaydına işle.