# Floklu EPDM Fitil Boy ve Yarıçap Kesme Talimatı

# 1. Kapsam ve sorumluluk

Otomotiv cam modülünde floklu EPDM fitil boy, açı ve yarıçap kesimi.

Operatör işi güncel talimata göre yürütür. Hat sorumlusu ayar ve yetkinliği; Kalite ilk parça, kontrol planı ve serbest bırakmayı doğrular.

# 2. İşe hazırlık

İş emri, parça/profil kodu, lot ve teknik resim revizyonunu doğrula. Onaylı ürün ayarları veya kabul kriteri yoksa üretimi başlatma.

Muhafaza, sabitleme ve emniyet sistemlerini kontrol et. KKD ve güvenli çalışma yöntemi saha risk değerlendirmesi/makine talimatına uygun olmalı; dönen aksamda dolanma riski yaratma. Ayar, takım değişimi ve tehlikeli temizlikte enerjiyi izole et.

# 3. Uygulama

Fitil kodu/kesiti ve lotu kontrol et. Fitili gerilimsiz, doğal formuna dönecek şekilde aç; bekletme ve boy telafisini yalnız onaylı ürün yöntemi tanımlıyorsa uygula.

Onaylı boy/açı/radyüs dayamasını ve fitile uygun keskin bıçak/kalıbı ayarla. Koruyucular ve makinenin onaylı çalıştırma sistemi aktifken kesim yap.

Fitili germeden ölç. Uçlarda ezilme, yırtık veya eksik kesim; floklu yüzeyde aşınma/kir kontrolü yap. Takviyeli fitilde takviyenin temiz kesildiğini doğrula.

Malzeme, bıçak veya ayar değişiminde ilk parçayı yeniden onaylat. Parçaları deforme etmeden kod/lot/miktarla tanımlı ambalaja al.

# 4. Kontrol ve reaksiyon

Boy, açı/radyüs ve montaj uyumunu ürünün onaylı resmi, mastarı ve kontrol planına göre kontrol et. Genel taşkın payı, 45° açı, örnekleme adedi veya sayısal tolerans kabul edilmez.

Sapmada işi durdur, şüpheli ürünü son uygun kontrolden itibaren ayır ve lot/iş emriyle tanımla. Hat sorumlusu ve Kaliteye bildir; düzeltme ve yeniden ilk parça onayı olmadan devam etme. Kontrol sonuçlarını üretim/ilk parça kaydına işle.