# Kol, Kilit ve Vida Bağlantısı Montaj Talimatı

# 1. Kapsam ve sorumluluk

Otomotiv sürgülü cam modülü kol, kilit karşılığı ve vida bağlantılarının montajı.

Operatör işi güncel talimata göre yürütür. Hat sorumlusu ayar ve yetkinliği; Kalite ilk parça, kontrol planı ve serbest bırakmayı doğrular.

# 2. İşe hazırlık

İş emri, parça/profil kodu, lot ve teknik resim revizyonunu doğrula. Onaylı ürün ayarları veya kabul kriteri yoksa üretimi başlatma.

Muhafaza, sabitleme ve emniyet sistemlerini kontrol et. KKD ve güvenli çalışma yöntemi saha risk değerlendirmesi/makine talimatına uygun olmalı; dönen aksamda dolanma riski yaratma. Ayar, takım değişimi ve tehlikeli temizlikte enerjiyi izole et.

# 3. Uygulama

Kol/kilit/vida kodu, malzeme ve bağlantı yüzeylerini doğrula. Eksik veya hasarlı diş ve parçaları ayır.

Bağlantıya özgü onaylı torku ve varsa sıkma sırasını ayarla; tork cihazının geçerliliği ve fonksiyonunu kontrol et. Genel tork değeri veya mimari ispanyolet/menteşe varsayımı kullanma.

Parçaları ürün resmi ve fikstürüne göre yerleştir. Doğru uçla eksenel sık; diş sıyırması, boşta dönme veya tork hatasında ürünü ayır. Tekrar sıkmayı ancak onaylı yöntem izin veriyorsa uygula.

# 4. Kontrol ve reaksiyon

Kilidin açık/kapalı konumu, kol hareketi, bağlantı bütünlüğü ve görünümü kontrol planına göre doğrulanır. Vida başının yüzeye sıfır oturması yalnız bağlantı tasarımı bunu istiyorsa aranır.

Sapmada işi durdur, şüpheli ürünü son uygun kontrolden itibaren ayır ve lot/iş emriyle tanımla. Hat sorumlusu ve Kaliteye bildir; düzeltme ve yeniden ilk parça onayı olmadan devam etme. Kontrol sonuçlarını üretim/ilk parça kaydına işle.