# Yapıştırıcı Uygulama ve Kürlenme Talimatı

# 1. Kapsam ve sorumluluk

Otomotiv cam modülünde ürün tarafından onaylı yapıştırıcı/primer ile birleştirme ve kürlenme. Farklı kimyalar veya mimari cephe yöntemleri birbirinin yerine uygulanmaz.

Operatör işi güncel talimata göre yürütür. Hat sorumlusu ayar ve yetkinliği; Kalite ilk parça, kontrol planı ve serbest bırakmayı doğrular.

# 2. İşe hazırlık

İş emri, parça/profil kodu, lot ve teknik resim revizyonunu doğrula. Onaylı ürün ayarları veya kabul kriteri yoksa üretimi başlatma.

Muhafaza, sabitleme ve emniyet sistemlerini kontrol et. KKD ve güvenli çalışma yöntemi saha risk değerlendirmesi/makine talimatına uygun olmalı; dönen aksamda dolanma riski yaratma. Ayar, takım değişimi ve tehlikeli temizlikte enerjiyi izole et.

# 3. Uygulama

Yapıştırıcı/primer kodu, lotu, raf ve açıldıktan sonra kullanım ömrünü; malzeme uyumu ve teknik/güvenlik föyünü doğrula. Süresi geçmiş malzemeyi ayır.

Yüzeyi üreticinin onaylı temizleyici ve yöntemiyle hazırla. Primer ve temizleyici bekleme süreleri, ortam/yüzey sıcaklığı, nem ve gerekiyorsa çiğlenme koşullarını doğrula; limit dışındaysa uygulama yapma.

1K/2K sisteme uygun uygulama ekipmanını hazırla. 2K oranı, karışımı ve başlangıç kontrolü üretici talimatına göre doğrula; mikser değişimi ve duruş süresini ürün yöntemine göre yönet.

Onaylı boncuk/derz geometrisini uygula. Üreticinin açık çalışma/birleştirme süresi içinde parçaları fikstürle konumlandır; kaydırarak veya dairesel bastırarak yerleştirmeyi genel yöntem sayma.

Birleştirme ve kürlenme başlangıç zamanı ile lotları kaydet. Ürünü tanımlı alanda koru; izin verilen elleçleme ve sonraki işlem/sevkiyat koşulları kanıtlanmadan serbest bırakma.

# 4. Kontrol ve reaksiyon

Karışım kontrolü (gerekiyorsa butterfly testi) karışım homojenliğini değerlendirir; tek başına yapışma dayanımını kanıtlamaz. Yapışma/kür testi ve şahit numune yöntemi üreticinin doğrulanmış planına göre uygulanır.

Boncuk sürekliliği, konum, boşluk ve kür kanıtlarını kontrol planına göre doğrula. Kimyasal temasında güvenlik bilgi formundaki ilk yardım uygulanır; cilt temizliğinde solvent kullanılmaz.

Sapmada işi durdur, şüpheli ürünü son uygun kontrolden itibaren ayır ve lot/iş emriyle tanımla. Hat sorumlusu ve Kaliteye bildir; düzeltme ve yeniden ilk parça onayı olmadan devam etme. Kontrol sonuçlarını üretim/ilk parça kaydına işle.