# PFMEA Puanlama ve Stellantis Aksiyon Önceliği Kılavuzu

# PFMEA Puanlama ve Aksiyon Önceliği Kılavuzu

Proses riskinin aynı yöntemle değerlendirilmesi için kullanılır. AIAG ve VDA kuruluşlarının harmonize FMEA metodolojisi esas alınır. Müşteri ek şartlarının uygulanabilirliği proje ve güncel kontrollü kaynak üzerinden doğrulanır.

# 1. Kullanılacak kaynak

PFMEA ekibi; el kitabı/yöntem sürümünü, S/O/D tablolarını, tam AP tablosunu ve varsa müşteri ek kuralının doküman no-madde-revizyonunu analiz başlığında belirtir. Kontrolsüz özet tablo, eski proje veya bu kılavuzdaki açıklama puanlama kaynağının yerine geçmez.

# 2. S, O ve D değerlendirmesi

Şiddet S, hata etkisinin araç/kullanıcı, müşteri ve sonraki proses sonuçları üzerinden değerlendirilir. Güvenlik ve mevzuat etkileri açıkça yazılır; puan geçerli tablodan alınır.

Olasılık O, belirli hata nedeninin ortaya çıkışı ve mevcut önleyici kontrollerin etkinliğiyle değerlendirilir. Saptama D, mevcut kontrolün ilgili hata/nedeni tanımlanan noktada yakalama gücüdür; düşük puan yalnız doğrulanmış kontrol kanıtıyla gerekçelendirilir.

Yeni kontrolün kurulması otomatik puan düşüşü sağlamaz. Şiddet, hata etkisi değişmeden düşürülmez. Eğitim ve sık kontrol, hata etkisini tek başına değiştirmez.

# 3. AP ve RPN

AP; S/O/D birleşimi için geçerli tam tablodan belirlenen H/M/L aksiyon önceliğidir. RPN=S×O×D çarpımından veya genel eşik değerinden AP türetilmez. Kullanılıyorsa RPN yalnız ek izleme bilgisi olarak tutulur.

H için önleme/saptama iyileştirmesi veya mevcut kontrolün yeterliliğine ilişkin yöntemce gereken belgeli gerekçe oluşturulur. M için önleme/saptama iyileştirmesi değerlendirilir ve karar gerekçelendirilir. L için iyileştirme değerlendirilebilir; L tek başına ürünün uygunluğunu veya sevkiyat onayını kanıtlamaz. Geçerli müşteri şartı daha sıkıysa kaynak maddesiyle uygulanır.

# 4. Aksiyon ve yeniden değerlendirme

Her aksiyonda sorumlu, termin ve hedef belirlenir; tamamlanınca test/uygulama kanıtı kaydedilir. Başlangıç, hedef ve doğrulanmış sonuç puanları ayrılır. Sonuç puanı gerçekleşen etkinlik kanıtından sonra yeniden belirlenir. Başarısız kontrol durumunda ürün koruması ve gerekli yeniden değerlendirme yapılır.

# 5. Sentez ve karar

Yüksek etkili ve öncelikli riskler EKG-PRJ-FRM-32 ile özetlenir; aksiyonlar EKG-PRJ-LST-07 üzerinden izlenir. Artık risk kararında kapsam, gerekçe, yetkili ve tarih kaydedilir. Müşteri eskalasyonu/özel onay gerekiyorsa geçerli şarttan doğrulanır ve resmi referans eklenir. İç risk kabulü müşteri PPAP onayının veya yasal uygunluğun yerine geçmez.