# Üretim Planlama Prosedürü

# 1. Amaç, kapsam ve sorumluluk

Müşteri talebini doğrulanmış kapasite ve malzemeyle zamanında karşılamak için satış/operasyon, ana üretim ve günlük/vardiya planlarını yönetir. Planlama planı ve sürümünü; satış/lojistik geçerli talebi; üretim/bakım kaynak durumunu; kalite kullanılabilirlik ve gerekli ürün kontrollerini doğrular.

# 2. Talep ve kaynak doğrulama

Tahmin, kesin sipariş ve EDI çağrısı ayrılır; aynı talep mükerrer sayılmaz. Son geçerli müşteri revizyonu, parça, teslim yeri, miktar ve termin kontrol edilir.

Kullanılabilir stok ve devam eden iş; kalite blokajı, raf ömrü, malzeme temin süresi, takım uygunluğu, personel yetkinliği ve planlı bakım dikkate alınır. Kapasite aynı zaman birimi ve gerçek çalışma takvimiyle hesaplanır; teorik kapasite kullanılabilir kapasite yerine alınmaz.

# 3. Planlama akışı

| Aşama | Uygulama / çıktı | Sorumlu |
| --- | --- | --- |
| Talep–kaynak dengeleme | Onaylı ufukta talep, darboğaz, vardiya, tedarik ve stok etkisini değerlendir; yatırım/ek kaynak ve risk kararını kaydet. | İlgili yönetim / planlama |
| Ana üretim planı | Ürün/parça bazında miktar/termini; ürün ağacı, stok ve tedarik verileriyle eşleştir. Karşılanamayan talep için aksiyon belirle. | Planlama / satın alma |
| Günlük / vardiya planı | Hat, iş emri, parça/revizyon, miktar, sıra ve başlangıç-bitişi yayınla; malzeme, ambalaj ve takımın hazır olduğunu doğrula. | Planlama / üretim |
| Gerçekleşme takibi | Uygun ürün, duruş ve sapmayı EKG-URT-FRM-12 ile izle; teslimat etkisine göre yeniden planla ve eskalasyon yap. | Vardiya sorumlusu / planlama |

# 4. Plan değişikliği ve uygulama

Yayınlanan planın sürümü ve geçerlilik zamanı tanımlanır; eski planın sahada kullanılmasına engel olunur. Değişiklikte müşteri termini, diğer işler, lot karışması, takım/ayar ve malzeme etkisi değerlendirilir. Etkilenen birimlere yeni sürüm bildirilir.

Yeni iş emri veya ürün/revizyon değişiminde hat temizliği, doğru malzeme/etiket, ayar ve gerekli ilk parça kontrolleri tamamlanır. Plan sapması yetkisiz bypass veya kontrol azaltma yetkisi vermez. Müşteri teslimat riski EKG-LOJ-PRS-05 ile yönetilir.

# 5. Kayıt ve performans

Talep sürümü, kapasite/malzeme değerlendirmesi, yayınlanan planlar, değişiklik kararları ve gerçekleşmeler izlenebilir tutulur. Plan gerçekleştirme uygun adet/planlı adet olarak; OTIF müşteri teslimat tanımına göre ayrı değerlendirilir. OEE kendi kullanılabilirlik, performans ve kalite verisiyle hesaplanır.

Hedef sapmalarında neden, sorumlu ve termin belirlenir; kritik/tekrarlayan sapmalarda gerekli kök neden ve kalıcı aksiyon izlenir. Sonuçlar kaynak planı ve ilgili proses risk değerlendirmesine girdi olur.