# Stok Yönetimi ve İzlenebilirlik Prosedürü

1. Kapsam ve sorumluluk

Hammadde, yardımcı malzeme, yarı mamul, bitmiş ürün ve ambalaj stoklarını kapsar. Depo kimlik/hareketi; planlama stok ihtiyacını; kalite uygunluk/statüyü; finans yetkili stok ve değer düzeltmelerini yönetir.

2. Kabul ve hareket

Parça, tedarikçi lotu, miktar/birim, giriş tarihi, konum, mülkiyet ve kalite statüsü kayıt altına alınır. Raf ömürlü malzemede son kullanma ve gerekliyse açılma/kullanım süresi izlenir. Lot bölme, birleştirme, yeniden işleme ve sevkiyat bağlantıları korunur.

3. FIFO / FEFO

Uygun ve kullanılabilir lotlar arasında FIFO uygulanır; raf ömürlü malzemede FEFO önceliklidir. Bloke veya müşteri şartını karşılamayan lot, eski olduğu için kullanılmaz. Gerekli istisna yetkili gerekçesi ve ürün uygunluğu değerlendirmesiyle kaydedilir.

Raf adresi, okunur etiket ve sistem kontrolü ile doğru lot doğrulanır. Otomatik kontrol yoksa aynı amacı sağlayan kayıtlı manuel kontrol kullanılır. Sistem kesintisinde EKG-LOJ-TLM-01 uygulanır.

4. Raf ömrü ve saklama

Stoklar üretici/müşteri koşullarında saklanır. Son kullanma yaklaşımı onaylı planlama uyarı süresine göre izlenir. Süresi dolan veya ortam sapmasından etkilenen stok fiziksel ve sistemsel olarak ayrılır.

Raf ömrü uzatma veya yeniden kullanım, yalnızca üretici/müşteri şartının izin verdiği yetkili teknik değerlendirme ve gerekli test/onaylarla yapılabilir. Sadece iç kalite imzası dış şartları geçersiz kılmaz.

5. Sayım ve fark yönetimi

ABC/risk ve onaylı takvime göre devirli sayım yapılır; gerekli genel/yasal sayım yükümlülüğü ayrıca korunur. Sayım sırasında hareketler kontrol edilir; parça, lot, konum ve birim doğrulanır.

Fark tekrar sayım ve hareket kayıtlarıyla araştırılır. Düzeltme gerekçesi, miktarı ve yetkili onayı korunur; farkı kapatmak için kayıtsız giriş/çıkış yapılamaz. EKG-LOJ-FRM-03 kullanılır.

6. Hareketsiz ve kullanım dışı stok

Onaylı eşikler ve kayıtlı değerlendirme tarihiyle hareketsiz/yavaş stok belirlenir. Planlama, kalite, satın alma ve ilgili mali yetkili ihtiyaç, kullanılabilirlik ve değer etkisini değerlendirir.

Alternatif kullanım, iade, satış veya hurda; teknik uygunluk, mülkiyet ve müşteri izinleri kontrol edilerek yetkili kararıyla yapılır. Müşteri malı izinsiz satılamaz veya hurdaya ayrılamaz. Karar ve gerçekleşme kanıtı kaydedilir.