# Ambalaj Geliştirme ve Validasyon Prosedürü

1. Amaç ve sorumluluk

Yeni veya değişen ürün ambalajının ürünü depolama, iç taşıma ve sevkiyat boyunca korumasını sağlamak. Lojistik tasarım ve havuz ihtiyacını; üretim kullanım ve ergonomiyi; kalite doğrulamayı; satın alma tedariki koordine eder.

2. Tasarım girdileri

Parça kodu ve revizyonu, ağırlık, cam kenar/yüzey hassasiyeti, yerleşim yönü, paket içi miktar, taşıma güzergâhı, elleçleme yöntemi ve müşteri şartları belirlenir. Ürüne temas eden ayırıcılar çizilme ve kirlenme oluşturmayacak şekilde seçilir.

Ambalaj kodu/revizyonu, ölçüler, boş ve dolu ağırlık, sabitleme, dolu/boş istif sınırı, etiket yeri ve hat besleme uygunluğu ambalaj şartnamesinde gösterilir. İstif ve taşıma sınırları tasarımla doğrulanır.

3. Doğrulama planı

Testten önce uygulanacak yöntem, yük/numune, taşıma koşulu, kabul kriteri ve sorumlu belirlenir. Düşme, titreşim, istif ve yol denemesi; ambalaj türü, risk ve müşteri şartına göre seçilir. ASTM veya başka bir standart yalnızca onaylı planda isteniyorsa uygulanır.

Test edilen ambalaj ve ürün revizyonu, numune/lot, test tarihi, koşullar, ölçüm/gözlemler ve sonuç EKG-LOJ-FRM-02 ile kaydedilir. Ürün yüzeyi, kenarı, ölçüsel/fonksiyonel uygunluğu ve ambalaj bütünlüğü tanımlı kabul kriterlerine göre kontrol edilir. Uygunsuz tasarım düzeltilip etkilenen kontroller tekrarlanır.

4. Onay ve devreye alma

İç teknik doğrulama ve müşteri şartının gerektirdiği ambalaj onayı tamamlanmadan seri kullanıma geçilmez. PPAP bağlantısı müşteri gerekliliğine göre değerlendirilir. İstisna gerekiyorsa yetkili yazılı izin, kapsam, miktar ve geçerlilik sınırı kayda alınır.

Onaylı şartname kullanım noktasında erişilebilir tutulur. Ürün, malzeme, ayırıcı, kapasite veya taşıma koşulu değişirse etkisi değerlendirilir; gerekli test ve onaylar kullanım öncesinde yenilenir.

5. Tekrar kullanım ve alternatif ambalaj

Her dönüşte temizlik, kuruluk, bağlantılar, ayırıcılar ve eski etiketler kontrol edilir. Hasarlı/kirli ambalaj kullanılabilir stoktan ayrılır; onarım sonrası uygunluk doğrulanır.

Boş ambalaj yetersizliğinde sadece ilgili parça için değerlendirilmiş ve müşteri şartlarının gerektirdiği onayı alınmış alternatif kullanılır. Ambalaj değişse de parça/lot ve sevkiyat izlenebilirliği korunur.

6. Kayıtlar

Ambalaj şartnamesi ve revizyonu, EKG-LOJ-FRM-02 test/onay kanıtları ve ilgili değişiklik kayıtları doküman kontrol kurallarına göre saklanır.