# Ürün Güvenliği Prosedürü

Ürün güvenliği ve mevzuat karakteristiklerini üretimden teslimata kadar tanımlı kontrol ve eskalasyonla korumak.

# 1 Sorumluluk ve yetki

| Görev | Sorumluluk |
| --- | --- |
| Fabrika Yönetimi | Ürün Güvenliği Sorumlusunu ve yedeğini görevlendirir; gerekli kaynak ve durdurma yetkisini sağlar. |
| Ürün Güvenliği Sorumlusu / Kalite Yöneticisi | Güvenlik riskini koordine eder; müşteri bildirimi, koruma ve serbest bırakma şartlarını takip eder. |
| Proje / Mühendislik Sorumlusu | Güvenlik ve mevzuat özelliklerini güncel teknik kaynaktan belirler; teknik değişiklik etkisini inceler. |
| Üretim / Satınalma / Lojistik | Kontrolleri, tedarik aktarımını, lot ayrımını ve etkilenen ürün hareketlerinin engellenmesini uygular. |
| Tüm çalışanlar | Şüpheli ürünü ayırır, ilgili işi güvenli biçimde durdurur ve amire / Kaliteye derhal bildirir. |

# 2 Güvenlik özelliklerinin belirlenmesi

Müşterinin onaylı resim / PIS listesi, ürün kullanım amacı, varış pazarı ve ilgili mevzuat kaynağı değerlendirilir. S güvenlik, R mevzuat ve P işlev karakteristikleri müşterinin tanım ve sembolleriyle korunur.

Özel karakteristik listesinde ürün / parça, teknik resim revizyonu, karakteristik, sembol, limit / birim, proses adımı ve kontrol kaynağı bulunur. Gerekli değer müşteri kaynağında yoksa yetkili teknik açıklama alınır.

Akış şeması, PFMEA, PIS, kontrol planı, iş talimatı, ambalaj ve etiketleme bağlantısı doğrulanır. Yeniden işleme, taşıma, ara stok, etiketleme ve alternatif çalışma akışları değerlendirmeye dahildir.

# 3 Önleyici kontroller

Çapraz fonksiyonlu PFMEA ekibi hata nedenini somut tanımlar; önleme ve tespit yöntemini, yerini ve sıklığını kaydeder. Güvenlik / mevzuat etkisi yüksek risklerde faaliyet planı, sorumlu ve termin belirlenir.

Yüksek risk kapanana kadar gerekli ek kontrol veya geçici koruma kontrol planına bağlanır. Olasılık / tespit puanı yalnız doğrulanmış kontrol değişikliği ve sonuçla yeniden değerlendirilir.

İlgili personelin özel karakteristik, reaksiyon ve izlenebilirlik bilgisi görev öncesi doğrulanır. Tedarikçiye etkilenen şartlar ve değişiklik kuralları aktarılır.

Onaysız malzeme, proses değişikliği, kontrol atlama veya yeniden işleme güvenlik kapsamındaki üründe uygulanmaz. Gerekli teknik / müşteri onayı alınır.

# 4 Şüphe veya uygunsuzlukta reaksiyon

Çatlak / kırık, yanlış malzeme, eksik işlem, işlev kaybı, özel karakteristik sapması veya doğrulanmamış kontrol tespitinde ürün ayrılır ve Kaliteye derhal haber verilir.

Son bilinen uygun noktadan itibaren hammadde, yarı mamul, bitmiş ürün, yoldaki ve müşterideki ürün kapsamı kayıtlarla belirlenir. Belirsiz lot uygun kabul edilmez.

Gerekli üretim / sevkiyat engeli uygulanır. Müşteri bildirimi yetkili üzerinden müşteri şartındaki süre ve kanalla yapılır; doğrulanmış kapsam, koruma ve sonraki bilgi zamanı paylaşılır.

Şikâyet, güvenlik olayı veya saha riski için kök neden ve düzeltici faaliyet yürütülür. İade / geri çağırma gereği müşteri ve yetkili karar mercileriyle yürürlükteki yükümlülüklere göre değerlendirilir.

# 5 Yeniden başlatma ve serbest bırakma

Kalite; etkilenen kapsamın kontrol edildiğini, kabul ölçütünün karşılandığını, ölçüm ve kontrol sisteminin uygunluğunu ve temiz / kirli sınırını kanıtla doğrular.

Gerekli müşteri onayı veya sapma izni kapsam, miktar, tarih ve izlenebilirlikle kayıtlı olmadan sevkiyat yapılmaz. İç onay resmî / müşteri onayının yerine geçmez.

Faaliyet etkinliği; gerçek üretim / test kanıtı ve tekrar kontrolüyle doğrulanır. İlgili PFMEA, kontrol planı, talimat ve benzer ürünlerde yayılım tamamlanır.

# 6 Güvenlik olay kaydı

| Alan | Kayıt |
| --- | --- |
| Tanım | Olay no / tarih, ürün / revizyon, lot, karakteristik ve şart kaynağı. |
| Kapsam / koruma | Etkilenen miktar / konum, son uygun nokta, durdurma / karantina, müşteri bildirimi. |
| Karar | Kontrol / test sonucu, teknik ve müşteri onayları, serbest bırakan / tarih. |
| Kalıcı önlem | Kök neden, faaliyet / sorumlu / termin, doğrulama kanıtı, belge ve yatay yayılım. |

# İlgili kayıtlar

EKG-PRJ-PRS-03 / EKG-PRJ-LST-03 / EKG-KLT-MTR-01 / EKG-KLT-PRS-14 / EKG-YNT-MTR-04

# Belge onayı

| Hazırlayan | Kontrol eden | Onaylayan | Onay tarihi |
| --- | --- | --- | --- |