# Ergonomi Prosedürü ve Ergonomik Risk Değerlendirmesi

İş istasyonlarında ergonomik riskleri belirlemek, gerekli önlemleri uygulamak ve etkinliğini doğrulamak.

# 1 Değerlendirme ekibi ve kapsam

İSG Sorumlusu, üretim / bakım temsilcisi ve işi yapan çalışan birlikte gözlem yapar. İşyeri hekimi sağlıkla ilgili değerlendirmeyi kendi yetkisi içinde yürütür. Yönetim önlemler için kaynak sağlar.

Cam / profil kaldırma, kasa yükleme, itme / çekme, tekrarlı montaj, görsel kontrol, el aleti kullanımı ve ekranlı işler değerlendirilir. Normal iş, temizlik, ayar ve yeniden işleme göz önüne alınır.

Yeni istasyon, ürün boyutu / kütlesi, ekipman, tempo veya çalışma düzeni değişikliğinde; çalışan bildirimi, zorlanma veya olay sonrasında değerlendirme yenilenir.

Proje / Mühendislik, ürün ve istasyon tasarımında ergonomi değerlendirmesini yerleşim ve ekipman seçimi aşamasında başlatır; seri devreye alma öncesi çalışan katılımıyla doğrular.

# 2 Gözlem ve veri toplama

İş adımı, yükün kütle / boyutu, tutuş, kaldırma ve bırakma yüksekliği, uzanma, taşıma mesafesi, kuvvet, tekrar, süre ve dinlenme düzeni gerçek iş üzerinden kaydedilir.

Eğilme / dönme, baş üstü veya uzak uzanma, bilek / omuz pozisyonu, sabit duruş, temas basıncı, titreşim, aydınlatma ve zemin / geçiş koşulları incelenir.

İSG Sorumlusu işin niteliğine uygun değerlendirme aracını ve yetkin değerlendiriciyi belirler. Yöntem adı / sürümü, girdi ölçümleri, hesap, risk düzeyi ve yorum kayda eklenir. Tarama formu ayrıntılı yöntemin yerine geçmez; tek bir kütle sınırı tüm işler için güvenli kabul edilmez.

# 3 Öncelik ve kontrol

Kontrolsüz zorlanma, dengesiz / büyük yük, güvenli tutuş veya taşıma desteği eksikliği varsa iş güvenli biçimde durdurulur; uygun yöntem belirlenmeden sürdürülmez.

Öncelik elle taşıma ihtiyacını kaldırma, işi veya yerleşimi değiştirme ve uygun kaldırma / konumlandırma ekipmanıdır. İş yüksekliği ve erişim düzeni işi yapanlara göre ayarlanır.

İş düzeni, görev değişimi, çalışma / dinlenme planı ve eğitim teknik önlemleri destekler. Kişisel koruma, uygun olmayan kaldırma ve istasyon tasarımının çözümü sayılmaz.

Çalışan rahatsızlık veya zorlanmayı amire ve İSG Sorumlusuna bildirir. Sağlık bilgisi yalnız yetkili sağlık değerlendirmesinde tutulur; açık saha tablosuna tanı yazılmaz.

İşe girişte, istasyon / yöntem değişikliğinde ve uygunsuz uygulama tespitinde çalışanlara işe özgü yük taşıma, ekipman kullanımı, duruş ve erken bildirim eğitimi verilir. Eğitimin sahadaki uygulaması doğrulanır; katılım ve yeterlilik kaydı tutulur.

Zorlanma veya kas-iskelet yakınması bildiren çalışan işyeri hekimine yönlendirilir. Sağlık gözetimi ve işe dönüş / görev uyarlaması hekim değerlendirmesine göre yönetilir; saha sorumlusuna yalnız gerekli iş kısıtları iletilir.

# 4 İstasyon tarama kaydı

| Kayıt alanı | Bilgi |
| --- | --- |
| İstasyon / iş / ürün |  |
| Tarih / vardiya / gözlem süresi |  |
| Değerlendiren ekip / çalışan görüşü |  |
| Yük / boyut / tekrar / kuvvet ölçümü |  |
| Seçilen yöntem / sürüm / ek rapor no |  |

# 5 Risk gözlem ve faaliyet kaydı

| Risk etmeni / iş adımı | Gözlem / ölçüm | Mevcut kontrol | Gerekli önlem / öncelik | Sorumlu / termin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kaldırma / taşıma / tutuş |  |  |  |  |
| Uzanma / eğilme / dönme |  |  |  |  |
| Tekrar / kuvvet / sabit duruş |  |  |  |  |
| İtme / çekme / titreşim |  |  |  |  |
| Zemin / görüş / iş yüksekliği |  |  |  |  |

# 6 Doğrulama ve kapatma

Önlem sonrasında aynı iş koşulları yeniden gözlenir; gerekiyorsa aynı yöntemle ölçüm tekrarlanır. Çalışan geri bildirimi, yeni risk olup olmadığı ve kontrolün kullanımı doğrulanır. Sonuç, kalan risk ve sonraki takip tarihi İSG kaydına bağlanır. Etkinliği doğrulanmayan faaliyet kapanmaz.

| Doğrulama kaydı | Bilgi |
| --- | --- |
| Uygulanan önlem / kanıt / tarih |  |
| Son ölçüm / yöntem sonucu / kalan risk |  |
| Çalışan geri bildirimi / izleme tarihi |  |
| Doğrulayan / onaylayan / tarih |  |

# İlgili kayıtlar

EKG-URT-FRM-07 / EKG-URT-FRM-09 / EKG-YNT-FRM-02

# Belge onayı

| Hazırlayan | Kontrol eden | Onaylayan | Onay tarihi |
| --- | --- | --- | --- |