# Risk ve Fırsatların Yönetimi Prosedürü

Tüm süreçlerde kaliteyi, teslimatı ve faaliyetlerin sürekliliğini etkileyen risk ve fırsatları belirlemek, önceliklendirmek ve izlemek.

# 1 Sorumluluklar

| Görev | Sorumluluk |
| --- | --- |
| Genel Müdür / Fabrika Yöneticisi | Kritik riskleri, kaynak ihtiyacını ve kalan risk kararlarını değerlendirir; geciken faaliyetleri sonuçlandırır. |
| Kalite Yöneticisi | Yöntemi uygulatır; risk envanterini, gözden geçirmeyi ve kanıtların erişilebilirliğini yönetir. |
| Süreç sahibi | Kendi sürecinin riskini ve fırsatını kanıtlarla değerlendirir; önlem, sorumlu ve termin belirler. |
| Üretim, Bakım, Lojistik, Satınalma, BT, İK ve İSG sorumluları | Kendi uzmanlık alanının etkilerini ve bağımlılıklarını çapraz fonksiyonlu ekiple değerlendirir. |

# 2 Değerlendirme başlatma

Tüm süreçler yılda en az bir kez gözden geçirilir. Yeni proje, proses/tesis/tedarikçi değişikliği, kesinti, müşteri şikâyeti, tatbikat bulgusu veya yeni dış risk için dönem beklenmez.

Ekip; müşteri şartları, süreç göstergeleri, uygunsuzluklar, kapasite ve bakım verileri, tedarikçi riskleri, BT olayları, sigorta önerileri ve öğrenilen dersleri inceler.

Risk; neden → olay → ürün/teslimat/insan/çevre/bilgi etkisi olarak tanımlanır. Mevcut önlem, sahada doğrulanmadan mevcut kabul edilmez.

Fırsatlar ayrı kayıtla; beklenen yarar, gerekli kaynak, uygulama riski, sorumlu ve başarı ölçütü üzerinden değerlendirilir.

# 3 Puanlama ve öncelik

Fabrika ve iş sürekliliği riskleri için şiddet (Ş), olasılık (O) ve fark etme (F) 1–3 aralığında puanlanır. Risk puanı = Ş × O × F; aralık 1–27’dir. Ürün/proses PFMEA puanlaması kendi müşteri yöntemine göre yürütülür; bu ölçekle değiştirilmez.

| Ölçüt | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Şiddet | Süreç içinde giderilir; ürün uygunluğu ve müşteri teslimatı etkilenmez. | İç üretim/lojistik akışı kesilir; doğrulanmış tamponla müşteri etkisi önlenebilir. | Ürün güvenliği/mevzuat, müşteri üretimi/teslimatı veya tesisin ana faaliyetleri etkilenir. |
| Olasılık | Son 12 ayda olay yoktur ve önleyici kontrolün etkinlik kanıtı vardır. | Tekil olay veya kontrol zafiyeti vardır; veri yetersizliği de bu sınıfta değerlendirilir. | Tekrarlayan olay, belirgin kötüleşme veya oluşumu yakın risk vardır. |
| Fark etme | Etkiden önce uyarı verir; müdahale süresi ve kontrolün çalışması test edilmiştir. | Manuel/kısmi takip vardır; erken uyarı süresi veya kapsama sınırlıdır. | Erken uyarı yoktur veya etkinliği gösterilememiştir. |

# 4 Faaliyet ve karar

Bu eşikler iç önceliklendirme içindir; resmî NSA veya müşteri puanı değildir. Puanı 12–27 olan risk yüksek; 6–11 orta; 1–5 düşük önceliklidir. Ürün güvenliği/mevzuat riski, gerçekleşmiş kesinti veya yakın müşteri duruşu riski puandan bağımsız yüksek öncelikle ele alınır.

Yüksek riskte süreç sahibi derhal koruma tedbiri başlatır ve Fabrika Yöneticisine bildirir. Tedbir olmadan faaliyet veya sevkiyat serbest bırakılmaz; ürün kararı Kalite Yöneticisine aittir.

Önce nedeni ortadan kaldıran/oluşumu önleyen çözüm aranır. Geçici tespit ve ayıklama kontrolleri kalıcı önlem yerine kapatma gerekçesi yapılmaz.

Her faaliyet için tek sorumlu, termin, kaynak, doğrulama yöntemi ve kabul ölçütü kaydedilir. İş sürekliliği gerektiren riskler EKG-YNT-PLN-05 reaksiyon planına bağlanır.

Fırsatın uygulama kararı süreç sahibi ve ilgili yöneticice verilir. Fırsat gerekçesiyle ürün veya müşteri onay şartı kaldırılmaz.

# 5 İzleme ve kapanış

Süreç sahibi açık faaliyetleri aylık izler; kritik durum ve gecikmeyi beklemeden üst yönetime taşır. Durum ve karar EKG-YNT-FRM-05’te tutulur.

Faaliyet uygulandıktan sonra etkinlik, önceden belirlenmiş ölçütle ve kayıtla doğrulanır. Ş/O/F yeniden değerlendirilir; puan değişikliği kanıta dayanır.

Kapanış için uygulama kanıtı, etkinlik sonucu, kalan risk kararı ve ilgili plan/doküman güncellemeleri tamamlanır. Ürün güvenliği veya mevzuat şartına aykırılık kabul edilebilir kalan risk sayılmaz.

Yüksek kalan risk ve kaynak kararı yönetimin gözden geçirmesine taşınır. Tekrar eden olayda risk kaydı yeniden açılır; öğrenilen ders ilgili süreç ve tedarikçilere aktarılır.

# 6 Kayıtlar

Risk tanımı ve puanları EKG-YNT-MTR-02’de, faaliyet ve periyodik gözden geçirmeler EKG-YNT-FRM-05’te izlenir. Kanıtlar risk numarasıyla ilişkilendirilir; erişim, revizyon ve saklama EKG-YNT-TLM-02’ye göre yönetilir.

# İlgili kayıtlar

EKG-YNT-MTR-02 / EKG-YNT-FRM-05 / EKG-YNT-PLN-05 / EKG-YNT-PRS-03 / EKG-KLT-PLN-04

# Belge onayı

| Hazırlayan | Kontrol eden | Onaylayan | Onay tarihi |
| --- | --- | --- | --- |