# İş Sürekliliği ve Acil Durum Planlama Prosedürü

Kesinti risklerinde insanları, ürünü, müşteri teslimatını ve bilgi sistemlerini koruyarak kontrollü toparlanmayı sağlamak.

# 1 Yetki ve görevler

| Görev | Karar / uygulama |
| --- | --- |
| Fabrika Yöneticisi / vekili | Acil durum ekibini toplar; süreklilik planını devreye alır; kaynak, öncelik ve normal faaliyete dönüş kararını verir. |
| Üretim ve Bakım | Prosesi güvenli durdurur; etkilenen ekipman, enerji ve yarı mamulü belirler; teknik toparlanmayı doğrular. |
| Kalite | Son uygun kontrol noktasını ve şüpheli lotu belirler; karantina, ilave kontrol, müşteri onayı ve ürün serbest bırakmasını yönetir. |
| Lojistik ve Satınalma | Stok, açık sipariş, taşıma ve Tier-N etkisini belirler; müşteri/tedarikçi iletişimini yetki matrisiyle yürütür. |
| BT sorumlusu | Erişim ve sistem izolasyonu, yedek/geri yükleme, veri bütünlüğü ve iletişim alternatiflerini doğrular. |
| İK / İSG sorumlusu | Can güvenliği, tahliye ve personel durumunu yönetir; yalnız yetkili ekibin müdahalesini sağlar. |

# 2 Hazırlık ve risk planları

Risk haritası; enerji, su ve basınçlı hava, kritik proses, kritik tedarikçi, personel, yangın, sel, deprem, ulaşım ve BT/siber olayları kapsar. Değerlendirme EKG-YNT-PRS-04’e göre yapılır.

Her uygulanabilir risk için EKG-YNT-PLN-05’te tetikleyici, ilk koruma, sorumlu/vekil, iletişim, alternatif akış, hedef toparlanma, kabul şartı ve yeniden başlatma adımı belirlenir.

Alternatif makine, tedarikçi, tesis, stok, personel veya iletişim çözümü kullanılmadan önce kapasite, ürün/proses uygunluğu, müşteri şartı ve doğrulama kanıtı kontrol edilir. Mevcut olduğu doğrulanmamış kaynak plana hazır kaynak olarak yazılmaz.

Sigorta risk denetimi önerileri EKG-YNT-LST-07’ye aktarılır; rapordaki EML/MFL verileri birimi ve rapor referansıyla kaydedilir.

# 3 Olayda devreye alma

Olayı gören kişi işi güvenli biçimde durdurur ve amirine bildirir. Can güvenliği tehlikesinde işletmenin tahliye/acil yardım talimatı önceliklidir.

Olay sorumlusu başlangıç saatini, etkilenen alanı, çalışan/ekipman durumunu ve bilinen etkileri kaydeder. Ekip; müşteri duruşu, ürün uygunluğu ve toparlanma kapasitesini birlikte değerlendirir.

Son uygun kontrolden itibaren etkilenen mamul, yarı mamul, hammadde ve sevkteki lotlar belirlenir; şüpheli ürün fiziksel ve sistemsel olarak bloke edilir.

Müşteri etkisi veya şart sapması öngörüldüğünde yetkili kişi, müşteri özel bildirim süresine uyarak müşteriye bildirir. Kapsam, stok güvencesi, açık sevkiyatlar, koruma, tahmini toparlanma ve sonraki bilgilendirme zamanı kayda alınır.

Toparlanma hedefi tutmayacaksa Fabrika Yöneticisi durumu yeniden değerlendirir; müşteriyle teyit edilmemiş teslimat veya alternatif proses taahhüdü verilmez.

# 4 BT ve veri sürekliliği

BT sorumlusu sistem, kritik veri ve erişim yetkilerini envanterler. Yetkisiz erişim ve taşınabilir medya kontrollerini uygular; yedekleme sıklığı, saklama, ayrıştırma, sorumlu ve kurtarma hedeflerini tanımlar.

Şüpheli siber olayda etkilenen sistem ayrıştırılır; log ve olay kanıtı korunur. Yedeklerden geri yükleme, zararlı etkinin giderildiği ve verinin bütünlüğü doğrulandıktan sonra yapılır.

ERP/EDI/iletişim kesintisinde kullanılacak alternatif yöntem; veri doğruluğu, sipariş-sevkiyat eşleştirmesi ve müşteri kabulüyle doğrulanır. Kesinti sırasında tutulan kayıtlar sistem dönüşünde mutabakatla işlenir.

Geri yükleme ve alternatif iletişim düzenli test edilir; gerçekleşmemiş test tamamlandı olarak işaretlenmez.

# 5 Geçici proses ve yeniden başlatma

Onaylı akış dışındaki yedek operasyon, devre dışı hata önleme veya geçici yeniden işlem için Üretim, Mühendislik ve Kalite onayı gerekir. Müşteri onayı gereken değişiklik onay alınmadan uygulanmaz.

Geçici akış; PFMEA, kontrol planı, iş talimatı, lot izlenebilirliği, ilave kontrol, başlangıç/bitiş ve normal prosese dönüş ölçütleriyle kayıt altına alınır. Etkin geçici akış noktası sahada tanımlanır.

Başlatmadan önce enerji/ekipman güvenliği, bakım durumu, ayar/yazılım sürümü, ölçüm ve hata önleme kontrolleri, malzeme-lot eşleştirmesi, ilk parça ve kontrol planı testleri tamamlanır.

EKG-URT-FRM-11’de teknik uygunluk ve Kalite serbest bırakma kaydı olmadan seri üretim/sevkiyat başlatılmaz. Başarısız kontrolde ürün blokajı sürer; neden giderilip kontrol tekrarlanır.

# 6 Test gözden geçirme ve kapanış

Risk ve planlar yılda en az bir kez, olay/değişiklik sonrasında ve yeni risk görüldüğünde çapraz fonksiyonlu ekiple gözden geçirilir.

Tatbikat/simülasyon programı risk önceliğine göre belirlenir; plan sahipleri, hedefler, uygulanacak senaryo ve başarı ölçütlerini önceden tanımlar. Üretim ve güvenliği etkileyen testler kontrollü koşullarda yapılır.

Sonuçlar EKG-YNT-FRM-03’e; açıklar, sorumlu, termin ve doğrulama EKG-YNT-FRM-05’e kaydedilir. Etkinliği gösterilmeyen plan için faaliyet ve tekrar test tarihi atanır.

Olay kapanışında stok ve veri mutabakatı, ürün kararları, müşteri bilgilendirmesi ve kalıcı önlemler tamamlanır. Fabrika Yöneticisi kalan riski ve normal faaliyete dönüşü kaydeder; öğrenilen ders risk haritasına aktarılır.

# İlgili kayıtlar

EKG-YNT-PRS-04 / EKG-YNT-PRS-05 / EKG-YNT-MTR-02 / EKG-YNT-PLN-05 / EKG-YNT-FRM-03 / EKG-YNT-FRM-05 / EKG-URT-FRM-11

# Belge onayı

| Hazırlayan | Kontrol eden | Onaylayan | Onay tarihi |
| --- | --- | --- | --- |