# Ekipman ve Takım Kabul (Yeterlilik) Prosedürü

# Ekipman ve Takım Kabul Yeterlilik Prosedürü

Yeni, yenilenmiş, taşınmış veya prosesi etkileyen değişiklik görmüş ekipman, takım, fikstür ve kontrol cihazının kullanım kabulünü yönetir.

# 1 Sorumluluklar

| Rol | Görev |
| --- | --- |
| Proses Mühendisliği | Teknik şartnameyi, kabul planını ve nihai yerleşim koşullarını belirler; denemeyi yönetir. |
| Bakım | Kurulum, güvenli çalışma, bakım, yedek parça ve teknik dosya bütünlüğünü doğrular. |
| Kalite / Metroloji | Karakteristik, ölçüm cihazı, kalibrasyon, MSA ve yeterlilik kanıtını değerlendirir. |
| Üretim | Seri malzeme, operatör, vardiya ve iş talimatı ile denemeyi gerçekleştirir. |
| Tesis Yönetimi | Kapsamı ve açık maddeleri değerlendirerek iç kullanım kararını onaylar. |

# 2 Kabulün başlatılması

Ekipman kimliği, seri no, takım / fikstür no, yazılım / reçete sürümü ve nihai konum EKG-PRJ-FRM-09’a kaydedilir.

Teknik şartname, parça / çizim revizyonu, PIS, akış, PFMEA ve kontrol planı esas alınarak her testin kabul ölçütü, numunesi, yöntemi ve kanıtı tanımlanır. Kabul ölçütünün kaynak no, madde ve revizyonu raporda gösterilir.

Ekipmanın üretilebilirlik, kapasite, kalite, karışma / atlama önleme ve bakım gerekleri 5M açısından incelenir.

Tedarikçi yerindeki ön kabul nihai kabulün yerine geçmez; kabul nihai seri üretim konumunda doğrulanır.

# 3 Kurulum ve deneme

Koruyucu, kilitleme, acil durdurma ve güvenli müdahale doğrulanmadan deneme başlatılmaz.

Elektrik / mekanik dokümanlar, kullanım talimatı, bakım planı, kritik yedekler ve operatör eğitim kayıtları teslim alınır.

Denemede gerçek seri malzeme, nihai takım, seri parametre / reçete, planlanan operatör ve kontrol yöntemi kullanılır. Koşul farklılığı rapora yazılır.

Kesim / büküm fikstürü, işleme takımı, montaj düzeneği ve sızdırmazlık / ölçüm cihazının ilgili ürün şartlarını sağladığı test edilir; teknik limit çizim veya onaylı şartnameden alınır.

Ölçüm cihazlarında kalibrasyon ve uygun MSA; yüksek etkili / özel karakteristiklerde müşteri yöntemine göre proses yeterliliği kontrol edilir.

İyi ürün, hurda, yeniden işlem, duruş, net çalışma süresi ve çevrim verileri kaydedilir. Kapasite müşteri talebi, ürün karması ve onaylı çalışma düzeniyle karşılaştırılır.

# 4 Karar ve açık maddeler

Her kontrol uygun, uygunsuz veya gerekçeli uygulanmaz olarak kaydedilir. Kabul kararı yalnız rapor ve kanıtların teknik değerlendirmesinden sonra verilir.

Kullanıma kabul: Kabul ölçütleri sağlanmış, teknik dosya ve yetkinlik kayıtları tamamdır. Kalite, Üretim ve Bakım görüşleriyle Tesis Yönetimi iç kullanım onayı verir.

Sınırlı deneme izni: Açık maddeler için kapsam, miktar / süre sınırı, geçici kontrol, sorumlu ve kapanış tarihi yazılı tanımlanır. Bu izin müşteri ürün / sevkiyat onayı değildir.

Bekletme: Güvenlik, özel karakteristik, ölçüm güvenilirliği veya seri ürün uygunluğunu etkileyen eksik kapatılmadan üretim kullanımı açılmaz.

Uygunsuz testte etkilenen ürün ayrılır; düzeltme ve tekrar test raporu ilk raporla ilişkilendirilir. Müşteri onayı gereken değişiklik için yazılı onay alınır.

# 5 Devir ve yeniden kabul

Onaylı parametreler, takım kimliği, kontrol planı, iş talimatı ve bakım planı kullanım noktasına aktarılır; eğitim tamamlanır.

Ürün / proses değişikliği, ekipman taşıma, büyük bakım, takım revizyonu, yazılım / reçete değişikliği veya uygunluğu etkileyen arızada etki değerlendirmesi yapılır. Tekrar edilecek kabul testleri değişikliğin etkisiyle gerekçelendirilir; ilk ve tekrar rapor aynı ekipman/değişiklik kimliğine bağlanır.

Kabul raporu, test ham verisi, cihaz / MSA belgeleri, kapasite kanıtı ve kapanış kayıtları ekipman teknik dosyasında ekipman kimliğiyle saklanır.

# İlgili kayıtlar

EKG-PRJ-FRM-09 / EKG-PRJ-PLN-05 / EKG-PRJ-FRM-21 / EKG-PRJ-FRM-02

# Belge onayı

| Hazırlayan | Kontrol eden | Onaylayan | Onay tarihi |
| --- | --- | --- | --- |