# Özel Karakteristikler Yönetimi Prosedürü

Ürün ve proses özel karakteristiklerinin müşteri kaynağından tüm üretim ve alt tedarikçi kontrollerine aynı kimlikle aktarılmasını yönetir.

# 1 Kaynak ve sorumluluk

Proje Kalite ve Proses Mühendisliği; müşteri çizimi, PIS / PCP, teknik şartname ve ürün / proses risk analizlerinden özel karakteristikleri belirler. Ürün güvenliği / mevzuat gerekleri ayrıca incelenir. Müşteri sembolü, tanımı, karakteristik kodu ve revizyonu değiştirilmeden korunur.

| Rol | Görev |
| --- | --- |
| Proje Kalite | Güncel karakteristik ana listesini ve müşteri teknik açıklama / onaylarını yönetir. |
| Proses / PFMEA Ekibi | Karakteristiği, etkileyen proses parametresini, risk ve kontrol bağlantılarını tanımlar. |
| Üretim / Lojistik | İş talimatı, reaksiyon, ambalaj ve etiketleme şartlarını uygular. |
| Tedarikçi Kalite / Satınalma | Gerekleri Tier-N seviyesine aktarır; onay ve kontrol kanıtlarını izler. |
| Kalite Yöneticisi | Sistem bütünlüğünü, sapma korumasını ve değişiklik etkisini değerlendirir. |

# 2 Liste ve risk değerlendirmesi

Her karakteristik için EKG-PRJ-LST-03 üzerinde parça / çizim revizyonu, kaynak madde, müşteri sembolü, ölçü / fonksiyon tanımı, limit / birim ve sorumlu operasyon kaydedilir.

Güvenlik ve mevzuat karakteristikleri zorunlu özel karakteristik olarak ele alınır. Yerel riskle eklenen karakteristik müşteri tarafından tanımlanan karakteristikten ayrı kaynakla gösterilir.

Karakteristik sınıfı ve risk puanı geçerli müşteri metoduna bağlanır. Eski proje sınıfı veya sembolü yeni projeye varsayımla taşınmaz.

Karakteristiği etkileyen parametreler, dış kaynak prosesleri ve yeniden işlem adımları PFMEA ekibiyle değerlendirilir.

# 3 Doküman zinciri ve aktarım

Akış operasyon numarası, PFMEA satırı, PIS / PCP karakteristik ID’si, kontrol planı satırı ve iş talimatı arasında doğrudan bağ kurulur.

Karakteristik; seri akış, yeniden işlem / baypas, giriş kontrolü, ambalaj ve etiketleme dahil etkilenebilecek bütün adımlarda aynı sembol ve kimlikle gösterilir.

Dış kaynak toz boya, satın alınan cam / profil veya diğer bileşende korunan özellik için müşteri şartı ve ilgili teknik revizyon tedarikçiye aktarılır; tebliğ ve kabul kanıtı alınır.

Alt tedarikçide oluşturulan ve Ekol Glass proseslerinde tam doğrulanmayan geçiş karakteristikleri EKG-PRJ-LST-04 ile ayrı izlenir; kontrol yeri ve sıklığı gerçek risk ve doğrulama kapasitesine göre belirlenir.

# 4 Kontrol ve reaksiyon

Kontrol yöntemi, cihaz, kalibrasyon / MSA, örneklem ve sıklık onaylı PIS / kontrol planından alınır; özel karakteristik için yeterlilik ihtiyacı ve hedef kaynağı belirlenir.

Operatör karakteristiği, müşteri sembolünü ve uygunsuzlukta durdurma / ayırma / eskalasyon adımlarını bilir; eğitim ve yetki kaydı tutulur.

Yetersiz proses veya uygunsuz ölçüm sisteminde etkilenen lot bloke edilir; risk değerlendirmesi, doğrulanmış ek kontrol ve gerekli müşteri izni olmadan sevkiyat açılmaz.

Güvenlik / mevzuat uygunsuzluğu ürün güvenliği ve müşteri bildirim sürecine aktarılır. Test ve yeterlilik sonuçları ilgili karakteristik ID’siyle saklanır.

# 5 Değişiklik ve gözden geçirme

Çizim / PIS değişikliği, müşteri şikâyeti, proses / tedarikçi değişikliği veya risk azaltma faaliyetinde liste ve tüm bağlı dokümanlar birlikte gözden geçirilir.

Yeni veya değişen karakteristik için eğitim, cihaz yeterliliği, doğrulama ve müşteri onay gereği tamamlanır; geçiş lotu ve yürürlük noktası kaydedilir.

Saha ve doküman zinciri örneklenerek eksik aktarım kontrol edilir. Düzeltilen belge revizyonları ve kapanış kanıtı ana listede izlenir.

# İlgili kayıtlar

EKG-PRJ-LST-03 / EKG-PRJ-LST-04 / EKG-PRJ-FRM-22 / EKG-PRJ-PLN-02 / EKG-STN-FRM-06 / EKG-KLT-PRS-12

# Belge onayı

| Hazırlayan | Kontrol eden | Onaylayan | Onay tarihi |
| --- | --- | --- | --- |