# Güvenli Lansman ve Güçlendirilmiş Kontrol Prosedürü (müşteri çıkış kriterleri)

# Güvenli Lansman ve Güçlendirilmiş Kontrol Prosedürü

Yeni, değişen veya riskli üretimi proaktif çevreleme ve güçlendirilmiş kontrollerle güvenceye almak.

# 1 Başlatma koşulları

Yeni veya değişen parça, önemli proses değişikliği ve planlı / plansız tesis duruşu sonrasında proaktif çevreleme başlatılır. Ürün, operasyon, başlangıç ve ilave kontrol kapsamı geçerli müşteri şartıyla tanımlanır.

Müşteri talebi, kalite şikâyeti, iç uygunsuzluk, yeterlilik / hurda alarmı, tedarikçi hatası, tekrarlayan problem ve LPA açığı güçlendirilmiş kontrol başlatma nedenidir.

Başlatma kaydında parça / revizyon, lot, operasyon, risk, kontrol başlangıcı ve sorumlu belirtilir. Mevcut normal kontrol, ek kontrol planının yerine geçmez.

# 2 Görev ve yetki

| Görev | Sorumluluk |
| --- | --- |
| Kalite Yöneticisi | Kontrol kapsamını, reaksiyon ve çıkış kriterlerini belirler; müşteri şartını doğrular; iç çıkış kararını değerlendirir. |
| Proje / Üretim Sorumlusu | Kalite duvarını, kaynakları, kapasiteyi, talimat ve eğitimi üretim öncesinde hazırlar. |
| Kalite Kontrol Sorumlusu | Fiilî kontrolü ve lot / miktar izlenebilirliğini izler; bulgu ve blokajı anında yönetir. |
| Tedarikçi Kalite / Satınalma | İlgili alt tedarikçiye aynı riskin kontrol ve çıkış şartlarını aktarır; kanıtı toplar. |
| Müşteri Kalite Temsilcisi | Müşteri plan onayı, değişiklik kabulü, bildirim ve çıkış kararını yetkili müşteriyle kayıtlı olarak yürütür. |

# 3 Planın onaylanması

EKG-KLT-PLN-02 veya ilgili onaylı plan üzerinde kontrol noktası, karakteristik / kusur, PIS / resim revizyonu, metot, cihaz / referans numune, numune adedi ve sıklık tanımlanır. Ek kontrolün normal kontrolden ayrımı gösterilir.

Müşterinin güncel GSQN.004 / 01598_22_01972 şartı ve yazılı proje talebinden süre, adet, başlangıç noktası, kusur sonrası süreyi yeniden başlatma kuralı ve çıkış yetkisi kaydedilir. Belirtilmemiş şart için müşteriyle yazılı mutabakat sağlanır.

Kontrol, kayıt, reaksiyon ve müşteri sunumu sorumluları atanır. Etkilenen Tier-2 parçalar / prosesler için şart aktarımı ve izleme planı eklenir.

EKG-KLT-FRM-35 ile kalite duvarının gerekli talebi karşılayabildiği gösterilir. Darboğaz, kontrol azaltılarak giderilmez; personel, ekipman, alan, akış veya çalışma süresi artırılır. Dış kaynak kullanılsa da ürün sorumluluğu Ekol Glass’tadır.

Uygulanabilir müşteri AQR şartları ek kontrol planına ve saha talimatına aktarılır; hazırlık kontrolünde şart ve uygulama kanıtı eşleştirilir.

Müşteri 3CPR başlattığında seviye, kontrol yerleri, üçüncü taraf kullanımı, görevler ve raporlama yazılı müşteri talebine göre planlanır. Müşterinin onay veya sağlayıcı şartı iç kaynak kararıyla değiştirilemez.

# 4 Saha uygulaması

Kontrol alanı ve tek yönlü ürün akışı açıkça tanımlanır. Kontrol öncesi, kabul edilen ve uygunsuz / şüpheli ürün ayrı alanlarda tutulur; lot ve statü karışması önlenir.

Onaylı talimat, güncel görsel / sınır numunesi, geçerli cihaz, yeterli çalışma koşulu ve yetkili personel olmadan kontrol yapılmaz. Parça / revizyon değiştiğinde alan ve önceki lot temizliği doğrulanır.

Gerçek kontrol edilen adet, uygunsuz parça adedi, kusur tipi, lot, saat, kontrolü yapan ve reaksiyon kaydı tutulur. Aynı parçanın birden fazla kusuru, uygunsuz parça adedini mükerrer artırmaz.

Kontrol edilen ürünün tanımı ve sevkiyat işareti müşteri şartına göre uygulanır. Kalite duvarından geçen ürün, normal ürün kabul ve sevk yetkisini atlayamaz.

# 5 Sapma ve günlük yönetim

Uygunsuzlukta akış durdurulur; son güvenilir kontrolden itibaren şüpheli kapsam ayrılır ve bloke edilir. Üretim ve Kalite Sorumlusu anında bilgilendirilir; müşteri riski EKG-KLT-PRS-13 ve EKG-KLT-FRM-36 ile yönetilir.

Müşteri tarafından başlatılan kalite duvarı, Safe Launch ve 3CPR bulguları müşteri şikâyeti sürecine alınır. Gerçek zamanlı sonuçlar hızlı müdahale panosunda izlenir ve günlük toplantıda ele alınır.

Kök neden ve düzeltme takip edilir; PFMEA, kontrol planı, PIS / talimat ve eğitim etkileri güncellenir. Kontrolün kapsamı veya süresi, yetkili müşteri kararı gerektiren durumda tek taraflı azaltılmaz.

# 6 Çıkış ve kayıt

Çıkış, onaylı plandaki süre / adet / performans ve açık madde şartlarının gerçek kayıtlarla karşılanmasına bağlıdır. PPAP kabul durumu A tek başına proaktif çevrelemeden çıkış sağlamaz.

EKG-KLT-FRM-35 üzerinde kanıtlar ve açık riskler Kalite Yöneticisince değerlendirilir; müşteri şartının gerektirdiği yetkili müşteri yazılı onayı alınır. Çıkış onayı kaydedilmeden kontrol kaldırılmaz. Formül veya adet sayacı çıkış kararı veremez.

Karar; geçerli başlangıç / çıkış lotu, tarih / saat, geçiş işareti ve seri kontrol planı revizyonuyla duyurulur. Başlatma gerekçesi, plan, saha kayıtları, bulgular, aksiyonlar, kapasite kanıtı ve müşteri onayı aynı dosyada saklanır.

Kalite Yöneticisi açık güçlendirilmiş kontrol sayısını, planların süresini, gerçek sonuçları, çıkış kriterlerine göre durumu ve kaynak ihtiyaçlarını aylık yönetim değerlendirmesinde sunar; karar, sorumlu ve termin kaydedilir.

# İlgili kayıtlar

EKG-KLT-PLN-02 / EKG-KLT-TLM-03 / EKG-KLT-TLM-04 / EKG-KLT-FRM-35 / EKG-KLT-PRS-13 / EKG-KLT-FRM-36

# Belge onayı

| Hazırlayan | Kontrol eden | Onaylayan | Onay tarihi |
| --- | --- | --- | --- |