# Sınır Numune ve Referans Parça Yönetimi Talimatı (tanım, bütünlük ve geçerlilik)

# Sınır Numune ve Referans Parça Yönetimi Talimatı

Kontrol ve eğitimde kullanılan sınır numuneleri ile referans parçaların kimliğini, bütünlüğünü ve geçerliliğini korumak.

# 1 Numune tanımı ve onayı

Referans parça, onaylı hedef durumu; sınır numune ise belirtilmiş karakteristik için kabul / ret sınırını gösterir. Bir numunenin onayı yalnız etikette belirtilen özellik ve revizyon için geçerlidir.

Kalite Kontrol Sorumlusu numuneyi güncel teknik resim, PIS / PCP ve görünüş kriteriyle karşılaştırır. Kabul / ret kararı ve hangi kusuru temsil ettiği açıkça yazılır. Müşteri onayı gereken numune, yazılı onay alınmadan kullanıma verilmez.

Fotoğraf fiziksel numunenin yerini ancak ilgili karakteristik için yeterli olduğunda ve gereken onayla alabilir. Renk, parlaklık, doku veya üç boyutlu kusurda uygunluğu ayrıca değerlendirilir.

# 2 Kimlik ve koruma

Her numuneye tekil numara verilir; parça no / adı, revizyon, karakteristik / kusur, kabul durumu, kriter kaynağı, onay, yer, geçerlilik ve gözden geçirme bilgisi bağlanır.

Numune cam yüzeyini çizme, kirletme, kırma; kaplama rengini / yüzeyini değiştirme riskinden korunur. Etiket kusuru veya ölçüm yüzeyini kapatmaz. Numune, sevk edilecek üründen ayırt edilecek biçimde işaretlenir.

Asıl referans ve sahadaki kullanım kopyası ayrı izlenir. Kopyanın asıl numuneyle eşleşmesi doğrulanır. Kaybolan, hasarlanan veya kimliği okunmayan numune derhal kullanımdan kaldırılır.

# 3 Kullanım ve geçerlilik

Operatör vardiya / iş başlangıcında numune kimliğinin parça, revizyon ve karakteristikle eşleştiğini; bütünlük ve geçerliliğini kontrol eder. Numune talimatta belirtilen koşul ve yönde karşılaştırılır.

Periyodik gözden geçirme aralığı numunenin kullanım sıklığı, bozulma riski ve müşteri şartına göre belirlenir. Sabit bir süre varsayılmaz. Sonuç, sonraki tarih ve doğrulayan kayıt altına alınır.

Resim / PIS değişikliği, müşteri geri bildirimi, şikâyet, tedarik / proses değişikliği, numune hasarı veya operatörler arası karar farkında numune yeniden değerlendirilir.

Geçersiz numuneyle verilmiş kararların son güvenilir kontrolden itibaren ürün etkisi belirlenir. İlgili ürün ayrılır; yetkili kararı verilmeden kabul veya sevk edilmez.

# 4 Eğitim ve iptal

Öznel kontrol personeli geçerli referans ve sınır numuneleriyle eğitilir; karar tutarlılığı EKG-KLT-PRS-02 kapsamında değerlendirilir. Numune veya kriter değişikliği eğitim kayıtlarına aktarılır.

İptal edilen numune sahadan kaldırılır ve kullanılamaz olarak işaretlenir. Yeni numuneye geçiş tarihi, etkilenen istasyonlar ve önceki numune numarası kaydedilir. Onay kayıtları ve geçmiş numune bilgisi saklanır.

# 5 Numune kimlik kartı

| Bilgi | Kayıt |
| --- | --- |
| Numune no / türü: referans, kabul sınırı, ret sınırı |  |
| Parça no / adı / teknik resim revizyonu |  |
| Karakteristik / kusur tanımı; kabul veya ret kararı |  |
| Kabul kriteri / PIS / müşteri kaynak ve revizyonu |  |
| Numune yeri / asıl veya kopya bağlantısı |  |
| İç onaylayan / tarih / kayıt no |  |
| Gereken müşteri onayı / tarih / referans |  |
| Kullanım koşulu / kısıt; gözden geçirme aralığı |  |

# 6 Gözden geçirme kaydı

| Tarih | Bütünlük / kriter eşleşmesi | Karar / aksiyon | Sonraki kontrol | Doğrulayan |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# İlgili kayıtlar

EKG-KLT-TLM-03 / EKG-KLT-PRS-02 / EKG-PRJ-FRM-22 / EKG-KLT-LST-04

# Belge onayı

| Hazırlayan | Kontrol eden | Onaylayan | Onay tarihi |
| --- | --- | --- | --- |