# İç ve Dış Laboratuvar Yönetimi Prosedürü (COP ve müşteri testleri bağlantısı)

# İç ve Dış Laboratuvar Yönetimi Prosedürü

Ürün muayenesi, müşteri testleri, COP ve garanti analizlerinde uygun laboratuvar, metot ve yetkili personel kullanmak.

# 1 Yetki ve kapsam

| Görev | Sorumluluk |
| --- | --- |
| Kalite Yöneticisi | Laboratuvar kapsamını, dış sağlayıcı yeterliliğini, test planını ve ürün kararına esas raporu değerlendirir. |
| Laboratuvar Sorumlusu | Metot, cihaz, ortam, yetkili personel, numune izlenebilirliği ve rapor kayıtlarını yönetir. |
| Proje / Ürün Sorumlusu | PIS, teknik resim, DVP&R, müşteri test ve COP şartlarını güncel revizyonuyla aktarır. |
| Testi yapan yetkili personel | Onaylı metodu uygular; ham veriyi ve sapmayı değişmeden kaydeder. |
| Satınalma Sorumlusu | Yeterliliği kabul edilen dış sağlayıcıya doğru teknik kapsamla sipariş açar. |

# 2 İç laboratuvarın kullanıma açılması

EKG-KLT-LST-04 üzerinde her test için ürün / karakteristik, metot ve revizyon, çalışma aralığı, cihaz / fikstür, ortam koşulları, kabul kaynağı ve yetkili personel tanımlanır.

Cihazın kalibrasyonu, gereken MSA / metot doğrulaması ve personel yetkisi geçerli değilse test başlatılmaz. Kapsam dışı test, yeterliliği değerlendirilen dış laboratuvara yönlendirilir.

Yetki; eğitim, uygulama değerlendirmesi ve testin özelliklerine uygun kanıtla verilir. Metot / ekipman değişikliği veya yeterlilik şüphesinde yetki ve kapsam gözden geçirilir.

# 3 Test talebi ve numune kabulü

Talep; parça no / revizyon, program, lot / seri no, test amacı, karakteristik, güncel metot, kabul kriteri kaynağı, numune adedi ve planlanan tarihi içerir. Tahribatlı test ve numunenin sonraki kullanımı belirtilir.

COP, müşteri onay testi ve garanti incelemesinin dayanak şartı, geçerli sıklığı ve rapor sunum noktası ayrı tanımlanır. Sıklık veya limit laboratuvar tarafından varsayılmaz.

Numune kabulünde kimlik, miktar, ambalaj, hasar, kontaminasyon ve talebe uygunluk kontrol edilir. Şüpheli numune ayrılır; talep sahibiyle karar verilmeden teste alınmaz. Garanti dönüşünün teslim zinciri korunur.

# 4 Dış laboratuvar ve kalibrasyon sağlayıcısı

EKG-KLT-FRM-23 ile metot / revizyon, malzeme / ürün, aralık, gereken doğruluk / belirsizlik, cihaz ve rapor yetkisi doğrulanır. Belgenin yalnız varlığı yeterli değildir; sipariş kapsamıyla eşleşmesi aranır.

Müşteri, uygulanabilir kalite sistemi veya mevzuat şartının gerektirdiği akreditasyonun kapsamı/geçerliliği, kalibrasyon izlenebilirliği ve müşteri kabulü doğrulanır. Alternatif kabul yolu yalnız ilgili şartın izin verdiği kanıt ve gerekli yazılı müşteri kabulüyle kullanılabilir. Karşılanmayan zorunlu şartla test / kalibrasyon sonucu ürün kabulüne esas yapılmaz.

Siparişte numune kimliği, metot / revizyon, kabul kaynağı, rapor içeriği, termin, numune iadesi ve alt yüklenici kullanma koşulu belirtilir. Kapsam, adres, metot, yetki veya müşteri şartı değişirse sağlayıcı yeniden değerlendirilir.

# 5 Uygulama ve raporun kabulü

Test; tanımlı ortamda, geçerli cihazla ve yetkili personelce yürütülür. Tarih, cihaz / yazılım, metot, koşullar, numune kimliği, ham veri, hesaplamalar ve sapmalar raporla ilişkilendirilir.

Rapor; rapor no / tarih, test yeri, parça / revizyon / lot, metot / revizyon, gerçek sonuç ve birim, kabul dayanağı, gerektiğinde belirsizlik ve karar kuralı, raporu düzenleyen / yetkiliyi içerir.

Laboratuvar Sorumlusu raporu teknik kapsam ve talep açısından inceler. Eksik veya çelişkili rapor düzeltme için geri gönderilir. Sonuçlar yetkili ürün kararı ve gereken müşteri onayından önce otomatik serbest bırakma oluşturmaz.

# 6 Uygunsuzluk kayıt ve süreklilik

Limit dışı, geçersiz veya güvenilirliği şüpheli sonuçta ilgili numune ve lot bloke edilir; Kalite Yöneticisine bildirilir. Müşteri etkisi ve bildirim gereği değerlendirilir. Test tekrarı ilk sonucu silmez; gerekçesi ve onayıyla birlikte saklanır.

Cihaz uygunsuzluğunun önceki testlere etkisi EKG-KLT-FRM-26 ile belirlenir. Sonuç raporu düzeltildiyse önceki rapora açık bağ kurulur ve dağıtıldığı birimlere bildirilir.

Talep, teslim / numune zinciri, ham veri, rapor, teknik değerlendirme, personel yetkisi, sağlayıcı yeterliliği ve müşteri yazışmaları parça / lot bazında saklanır. Saklama süresi müşteri, ürün mevzuatı ve kurum kayıt planından alınır.

# İlgili kayıtlar

EKG-KLT-LST-04 / EKG-KLT-FRM-23 / EKG-KLT-PRS-02 / EKG-KLT-FRM-26 / EKG-KLT-MTR-01 / EKG-PRJ-FRM-22

# Belge onayı

| Hazırlayan | Kontrol eden | Onaylayan | Onay tarihi |
| --- | --- | --- | --- |