# İş Yeri Düzeni ve 5S Prosedürü

# 1. Uygulama ve sorumluluk

Üretim, Depo ve destek alanlarında alan sorumlusu günlük düzen/temizliği; Kalite periyodik değerlendirme ve kapanış doğrulamasını yürütür.

# 2. 5S uygulaması

Ayıkla: Gereksiz veya hasarlı malzemeyi tanımlı bekleme alanına al; müşteri malı, yedek parça, ölçüm aracı ve kayıtları sahibinin yetkili kararı olmadan atma. Uygunsuz ürün ayrıca kalite statüsüyle bloke edilir.

Düzenle: Takım, ürün, karantina ve atık yerlerini yazı ve onaylı saha planıyla tanımla. Yaya yolu, acil çıkış ve yangın ekipmanına erişimi açık tut.

Temizle: Cam kırığı, talaş ve kaçak kaynaklarını uygun ekipmanla gider; makine tehlike bölgesinde güvenli duruş/enerji izolasyonu uygula. Temizliği bakım arızasını gizleyecek biçimde yapma.

Standartlaştır: Her alanın temizlik yöntemi, sıklığı ve sorumlusu tanımlıdır. Renk/zemin işaretleri EKG-URT-STD-01 ve saha yerleşimine göre uygulanır.

Sürdür: EKG-URT-FRM-07 ile alanın riskine göre planlanan sıklıkta değerlendir; güvenlik veya ürün karışma riski varsa hemen sınırlandır.

# 3. Bulgular ve kayıt

Bulguya sorumlu, termin ve kapanış kanıtı ata; Kalite/denetleyen sahada doğrulasın. Tekrarlayan bulguları düzeltici faaliyete bağla. Puan yükseltmek için uygunsuzluğu gizleme; açık bulgu kapanmış sayılmaz.