# Özel Prosesler ve Parametre İzleme Prosedürü

# 1. Kapsam ve sorumluluk

Sonraki kontrolle tam doğrulanamayan prosesler ürün ve risk bazında belirlenir. Cam temperleme, seramik baskı pişirme ve varsa yapıştırma bu değerlendirmeye alınır; yalnız fiilen kullanılan prosesler kapsamlandırılır.

Üretim onaylı reçeteyi uygular. Proses/teknik sorumlusu validasyon ve değişikliği; Kalite kontrol planı, test ve serbest bırakmayı yönetir.

# 2. Geçerli kılma ve değişiklik

Seri üretim öncesi ürün güvenliği, müşteri/çizim şartları ve proses değişkenleri belirlenir. Ekipman uygunluğu, yetkinlik, ölçüm güvenilirliği, deneme planı ve kabul sonuçları kanıtlanır; ilgili yetkili onayı alınır.

Ürün/cam kalınlığı-renk, boya/kimyasal, kritik ekipman, reçete veya yer değişiminde etki değerlendirmesi ve gereken yeniden doğrulama yapılır. Validasyon kapsamı ve periyodu risk/müşteri şartına göre belirlenir.

# 3. Reçete ve izleme

Onaylı reçete ürün kodu/revizyon ve ekipmana bağlanır, yetkisiz değişime kapatılır. Sıcaklık, süre/hat hızı ve soğutma gibi uygulanabilir parametrelerin birimi, limiti, sıklığı ve kayıt yöntemi tanımlanır.

Temperleme kontrollü ısıtma ve hızlı soğutmayla gerilme yapısını oluşturur; cam erime noktasına kadar ısıtılmaz. Seramik boya pişirme veya ayrı kurutma koşulları gerçek boya ve hat teknik şartına göre izlenir.

Başlangıç, değişiklik ve planlı kontrol sonuçları lot/iş emrine bağlanır. Kalibrasyon/doğrulama, bakım ve gerekli ürün testlerinin geçerliliği kontrol edilir.

# 4. Sapma ve serbest bırakma

Limit dışı ayar veya güvenilirliği bozulmuş ölçümde prosesi durdur. Son doğrulanmış uygun kontrolden itibaren şüpheli lotları, stok ve sevkiyatı kapsayarak bloke et.

Neden, düzeltme, reçete/ekipman doğrulaması ve yeni ilk parça/test sonucu kaydedilir. Etkilenen lotlar Kalite kararı olmadan kullanılamaz; sevk edilmiş ürün varsa müşteri bildirim süreci başlatılır.