Uygun Olmayan Ürün Kontrol Prosedürü

# 1. Kapsam ve yetki

Girdi, proses içi, bitmiş ürün, müşteri iadesi ve ürüne etki eden dış proses/malzeme uygunsuzluklarını kapsar. Şüpheli ürün karar verilene kadar uygunsuz kabul edilir.

Her çalışan sapmayı bildirir ve akışı durdurur. Üretim/Depo ürünü ayırır; Kalite uygunsuzluğu kaydeder, teknik kararı ve serbest bırakmayı yönetir.

# 2. Tanımla ve sınırlandır

Ürün/parça kodu, revizyon, lot/seri, miktar, tespit zamanı, kusur ve son uygun kontrol belirlenir. Etkilenen stok, hat içi, yoldaki ve sevk edilmiş ürün araştırılır.

Karantina statüsü etikette yazıyla gösterilir; fiziksel alan ve kullanılan stok sistemi bloke edilir. Renk tek başına statü değildir. Ürün izinsiz kullanılamaz ve sevk edilemez.

# 3. Karar ve uygulama

Kalite ve teknik süreç sorumlusu; ayıklama, yeniden işleme, tamir/sapma, tedarikçiye iade veya hurda kararı verir. Karar ve miktarlar EKG-KLT-FRM-06 ile kaydedilir.

Şartlı kabul/tamir için uygulanabilir müşteri şartına göre yazılı sapma izni alınır; tedarikçi onayı müşteri izninin yerine geçmez. İzin no, kapsanan lot/miktar, şartlar ve süre kayıtla sınırlandırılır. Mevzuat ve ürün güvenliği şartları iç kararla kaldırılamaz.

Yeniden işleme/tamir EKG-URT-PRS-13 ve onaylı işlem talimatıyla yürütülür. Temperli cam kesilmez, delinmez veya rodajlanmaz. Hurda tekrar kullanılamayacak biçimde kontrol altında çıkarılır.

# 4. Doğrula ve kapat

İşlem sonrası etkilenen tüm özellikler uygun ölçüm yöntemiyle tekrar kontrol edilir. Kalite sonuç ve miktar dengesini doğrulayıp serbest bırakma kararını kaydeder. Boş test/izin alanı onay değildir.

Sevk sonrası riskte müşteri ilgili bildirim şartlarına göre gecikmeden bilgilendirilir; durdurma, ayıklama/iade ve ürün güvenliği değerlendirmesi yürütülür. Tekrarlayan veya önemli kusur düzeltici faaliyete bağlanır; kanıtlar lotla saklanır.