# Cam İşleme Delme ve Çentik Operasyon Talimatı

# 1. Kapsam ve sorumluluk

Cam delme, çentik ve kenar işleme yalnız temperleme öncesi uygun camda uygulanır. Temperli cam kesilmez, delinmez, çentik açılmaz veya rodajlanmaz.

Operatör işi güncel talimata göre yürütür. Hat sorumlusu ayar ve yetkinliği; Kalite ilk parça, kontrol planı ve serbest bırakmayı doğrular.

# 2. İşe hazırlık

İş emri, parça/profil kodu, lot ve teknik resim revizyonunu doğrula. Onaylı ürün ayarları veya kabul kriteri yoksa üretimi başlatma.

Muhafaza, sabitleme ve emniyet sistemlerini kontrol et. KKD ve güvenli çalışma yöntemi saha risk değerlendirmesi/makine talimatına uygun olmalı; dönen aksamda dolanma riski yaratma. Ayar, takım değişimi ve tehlikeli temizlikte enerjiyi izole et.

# 3. Uygulama

Cam tipi, kalınlığı, işleme durumu, yüzey/kaplama yönü ve resim revizyonunu doğrula. Temperli veya durumu belirsiz camı ayır.

Onaylı program, elmas takım ve soğutma suyu koşulunu kontrol et. Aşınmış/çatlak takım kullanma; camı onaylı fikstürle sabitle. Hava yastığını sabitleme elemanı sayma.

Delik/çentik geometrisini teknik resme göre işle. Çift taraflı delme sırası ve derinlikleri makineye/ürüne özgü onaylı reçeteden alınır; genel yarım kalınlık kuralı uygulanmaz.

Parçayı çizmeden al ve uygun yıkama işlemine yönlendir. Çatlak veya kenar hasarı olan camı temper hattına gönderme.

# 4. Kontrol ve reaksiyon

Delik çapı/konumu, çentik/radyüs ve kenar kalitesini uygun mastar/ölçümle doğrula. İlk parça ve ara kontrol sonuçlarını kaydet.

Cam kırığını çıplak elle toplama; uygun ekipman kullan. Kaldırma aracının yükü altında durma.

Sapmada işi durdur, şüpheli ürünü son uygun kontrolden itibaren ayır ve lot/iş emriyle tanımla. Hat sorumlusu ve Kaliteye bildir; düzeltme ve yeniden ilk parça onayı olmadan devam etme. Kontrol sonuçlarını üretim/ilk parça kaydına işle.