# Cam Yıkama ve Kurutma Operasyon Talimatı

# 1. Kapsam ve sorumluluk

Camların mekanik işlem sonrası veya montaj öncesi onaylı yıkama ve kurutma prosesi.

Operatör işi güncel talimata göre yürütür. Hat sorumlusu ayar ve yetkinliği; Kalite ilk parça, kontrol planı ve serbest bırakmayı doğrular.

# 2. İşe hazırlık

İş emri, parça/profil kodu, lot ve teknik resim revizyonunu doğrula. Onaylı ürün ayarları veya kabul kriteri yoksa üretimi başlatma.

Muhafaza, sabitleme ve emniyet sistemlerini kontrol et. KKD ve güvenli çalışma yöntemi saha risk değerlendirmesi/makine talimatına uygun olmalı; dönen aksamda dolanma riski yaratma. Ayar, takım değişimi ve tehlikeli temizlikte enerjiyi izole et.

# 3. Uygulama

Fırça/nozül, filtre, merdane ve hava bıçaklarının temizliğini kontrol et. Cam türü/kaplamaya uygun makine ve yönü seç; kaplama yönünü varsayma.

Su iletkenliğini uygun birim ve cihazla, diğer su kalitesi ölçütlerini ayrı ayrı kontrol et. İletkenlik ile TDS aynı ölçüm değildir; reçetedeki limitleri uygula.

Sıcaklık, hat hızı ve kurutma koşullarını onaylı reçeteye getir. Makinenin minimum boyutu ve destek şartı dışında parça besleme; onaysız aparat kullanma.

Camları çarpmayacak aralıkla besle. Çıkışta temiz ve kuru yüzeyi koruyarak tanımlı sehpaya al. Makine içine el uzatma; sıkışmada güvenli duruş ve enerji izolasyonu uygula.

# 4. Kontrol ve reaksiyon

Yüzey/kenar/delikte leke, kalıntı, çizik ve su damlasını uygun ışık altında gözle kontrol et; çıplak elle kenar kontrolü yapma. Sapmada onaylı yeniden yıkama yöntemini uygula.

Tank/filtre bakımı üretici ve bakım planına göre yapılır; rastgele kimyasal veya dezenfektan eklenmez. Islak zemin ve elektrik güvenliği sağlanır.

Sapmada işi durdur, şüpheli ürünü son uygun kontrolden itibaren ayır ve lot/iş emriyle tanımla. Hat sorumlusu ve Kaliteye bildir; düzeltme ve yeniden ilk parça onayı olmadan devam etme. Kontrol sonuçlarını üretim/ilk parça kaydına işle.