Alüminyum Cam Çıtası Kesme ve Hazırlama Talimatı

# 1. Kapsam ve sorumluluk

Otomotiv cam modülünde alüminyum cam çıtasının kesilmesi ve montaja hazırlanması.

Operatör işi güncel talimata göre yürütür. Hat sorumlusu ayar ve yetkinliği; Kalite ilk parça, kontrol planı ve serbest bırakmayı doğrular.

# 2. İşe hazırlık

İş emri, parça/profil kodu, lot ve teknik resim revizyonunu doğrula. Onaylı ürün ayarları veya kabul kriteri yoksa üretimi başlatma.

Muhafaza, sabitleme ve emniyet sistemlerini kontrol et. KKD ve güvenli çalışma yöntemi saha risk değerlendirmesi/makine talimatına uygun olmalı; dönen aksamda dolanma riski yaratma. Ayar, takım değişimi ve tehlikeli temizlikte enerjiyi izole et.

# 3. Uygulama

İş emrindeki boy/açıya göre onaylı takım ve dayamayı ayarla; çıtayı yüzeyi korunarak fikstüre sabitle. Makineye uygun bıçak, devir ve yağlama koşulunu kullan.

Koruyucular kapalıyken kesimi yap. Bıçak tamamen durmadan veya güvenli konuma çekilmeden ürüne ve talaşa müdahale etme.

Çapakları uygun aletle al. Kanal/kertme ve fitil işlemini yalnız ürün resmi istiyorsa yap; fitili germe. Parçaları kod/lot ve yönü korunarak ara ambalaja al.

# 4. Kontrol ve reaksiyon

İlk parçada boy, açı, kesit ve birleşme uygunluğunu doğrula; çizik/ezik ve hasar kontrolü yap. Ara kontrol sıklığı ve toleranslar ürün kontrol planındadır.

Sapmada işi durdur, şüpheli ürünü son uygun kontrolden itibaren ayır ve lot/iş emriyle tanımla. Hat sorumlusu ve Kaliteye bildir; düzeltme ve yeniden ilk parça onayı olmadan devam etme. Kontrol sonuçlarını üretim/ilk parça kaydına işle.