# Alüminyum Çerçeve Profili Kesme İş Talimatı

# 1. Kapsam ve sorumluluk

Otomotiv cam çerçevesinde alüminyum profil kesimi.

Operatör işi güncel talimata göre yürütür. Hat sorumlusu ayar ve yetkinliği; Kalite ilk parça, kontrol planı ve serbest bırakmayı doğrular.

# 2. İşe hazırlık

İş emri, parça/profil kodu, lot ve teknik resim revizyonunu doğrula. Onaylı ürün ayarları veya kabul kriteri yoksa üretimi başlatma.

Muhafaza, sabitleme ve emniyet sistemlerini kontrol et. KKD ve güvenli çalışma yöntemi saha risk değerlendirmesi/makine talimatına uygun olmalı; dönen aksamda dolanma riski yaratma. Ayar, takım değişimi ve tehlikeli temizlikte enerjiyi izole et.

# 3. Uygulama

Malzeme yüzeyini ve kesim kodunu kontrol et; dayama/tezgâhı çizik oluşturmayacak şekilde temizle.

Onaylı kesim boyu/açı, bıçak ve makine parametrelerini ayarla. Profili uygun baskı/fikstürle sabitle; kısa parçayı elle tutarak kesme.

Koruyucular kapalıyken kes. Bıçak durup güvenli konuma gelince parçayı al, çapakları uygun aletle temizle ve lotlu koruyucu ambalaja koy.

# 4. Kontrol ve reaksiyon

İlk parçada boy/açı, çapak ve yüzeyi doğrula; tırnakla keskin kenar kontrolü yapma. Ölçüm aracı parça boyuna ve toleransa uygun olmalı.

Sapmada işi durdur, şüpheli ürünü son uygun kontrolden itibaren ayır ve lot/iş emriyle tanımla. Hat sorumlusu ve Kaliteye bildir; düzeltme ve yeniden ilk parça onayı olmadan devam etme. Kontrol sonuçlarını üretim/ilk parça kaydına işle.