# Cam Takozlama ve Cam Montaj İş Talimatı

# 1. Kapsam ve sorumluluk

Otomotiv sabit/sürgülü cam modülünde camın onaylı çerçeveye yerleştirilmesi. Mimari PVC, menteşeli pencere ve çapraz takoz şemaları bu ürüne aktarılmaz.

Operatör işi güncel talimata göre yürütür. Hat sorumlusu ayar ve yetkinliği; Kalite ilk parça, kontrol planı ve serbest bırakmayı doğrular.

# 2. İşe hazırlık

İş emri, parça/profil kodu, lot ve teknik resim revizyonunu doğrula. Onaylı ürün ayarları veya kabul kriteri yoksa üretimi başlatma.

Muhafaza, sabitleme ve emniyet sistemlerini kontrol et. KKD ve güvenli çalışma yöntemi saha risk değerlendirmesi/makine talimatına uygun olmalı; dönen aksamda dolanma riski yaratma. Ayar, takım değişimi ve tehlikeli temizlikte enerjiyi izole et.

# 3. Uygulama

Cam ve çerçeve kodu/yönünü, cam kenar bütünlüğünü ve montaj yüzeylerinin temizliğini kontrol et. Çatlak camı kullanma.

Takoz, ara parça ve fitil yalnız ürün resminde tanımlı tip, sayı ve konumda kullanılır. Cam-metal teması veya zorlanma yaratacak ek takoz koyma.

Camı uygun taşıma aracıyla fikstüre yerleştir. Çıta, fitil ve sabitleme sırasını ürün montaj resmine göre uygula; cama metal aletle vurma ve zorlayarak yerleştirme.

Tanımlı açıklık/hizalama ve sürgülü mekanizma hareketini kontrol et; ürünü koruyucu sehpaya al. Yapıştırmalı ürünlerde EKG-URT-TLM-24 koşullarına uy.

# 4. Kontrol ve reaksiyon

Cam oturması, fitil sürekliliği, çizik/kenar hasarı, kayma-kilit fonksiyonu ve gerekiyorsa sızdırmazlık testini ürün kontrol planına göre doğrula. Işık sızmaması tek başına su sızdırmazlık kanıtı değildir.

Sapmada işi durdur, şüpheli ürünü son uygun kontrolden itibaren ayır ve lot/iş emriyle tanımla. Hat sorumlusu ve Kaliteye bildir; düzeltme ve yeniden ilk parça onayı olmadan devam etme. Kontrol sonuçlarını üretim/ilk parça kaydına işle.