# Profil Kaynağı Operasyon ve Parametre Talimatı

# 1. Kapsam ve sorumluluk

Otomotiv çerçeve profilinin projede tanımlı malzeme ve yöntemle kaynağı. Bu talimat WPS veya kaynak yeterlilik kanıtı değildir.

Operatör işi güncel talimata göre yürütür. Hat sorumlusu ayar ve yetkinliği; Kalite ilk parça, kontrol planı ve serbest bırakmayı doğrular.

# 2. İşe hazırlık

İş emri, parça/profil kodu, lot ve teknik resim revizyonunu doğrula. Onaylı ürün ayarları veya kabul kriteri yoksa üretimi başlatma.

Muhafaza, sabitleme ve emniyet sistemlerini kontrol et. KKD ve güvenli çalışma yöntemi saha risk değerlendirmesi/makine talimatına uygun olmalı; dönen aksamda dolanma riski yaratma. Ayar, takım değişimi ve tehlikeli temizlikte enerjiyi izole et.

# 3. Uygulama

Malzeme/kalınlık, ilave tel, gaz ve kaynak yönteminin onaylı WPS/ürün proses kartıyla eşleştiğini kontrol et. İşlemi yalnız göreve yetkilendirilmiş personel yapar.

Birleşme yüzeyini onaylı yöntemle temizle. Parçaları uygun fikstüre al; kök açıklığı, konum ve puntalamayı kaynak dokümanına göre doğrula.

Akım/gerilim, tel besleme, gaz ve diğer uygulanabilir parametreleri WPS/reçeteye göre ayarla. Kaynak dumanı emişini, elektrik/gaz emniyetini ve çevre korumasını doğrula.

Onaylı sıra ve paso koşuluyla kaynak yap. Elektrot/torç tekniğini veya krater fonksiyonunu tüm yöntemlere genelleme. Kaynak dönüş kablosunu elektrik koruma topraklamasının yerine sayma.

# 4. Kontrol ve reaksiyon

Dikiş görünümü ve çerçeve ölçülerini onaylı kabul kriterleriyle doğrula. Gerekli test/NDT müşteri ve kaynak planına göre yapılır; yalnız görsel kontrol nüfuziyeti kanıtlamaz. Tamir kaynağı özel izin ve talimat ister.

Sapmada işi durdur, şüpheli ürünü son uygun kontrolden itibaren ayır ve lot/iş emriyle tanımla. Hat sorumlusu ve Kaliteye bildir; düzeltme ve yeniden ilk parça onayı olmadan devam etme. Kontrol sonuçlarını üretim/ilk parça kaydına işle.