# Profil Yüzey Zımpara ve Boyaya Hazırlık Talimatı

# 1. Kapsam ve sorumluluk

Otomotiv çerçeve profilinin boyama/kaplama öncesi yüzey hazırlığı.

Operatör işi güncel talimata göre yürütür. Hat sorumlusu ayar ve yetkinliği; Kalite ilk parça, kontrol planı ve serbest bırakmayı doğrular.

# 2. İşe hazırlık

İş emri, parça/profil kodu, lot ve teknik resim revizyonunu doğrula. Onaylı ürün ayarları veya kabul kriteri yoksa üretimi başlatma.

Muhafaza, sabitleme ve emniyet sistemlerini kontrol et. KKD ve güvenli çalışma yöntemi saha risk değerlendirmesi/makine talimatına uygun olmalı; dönen aksamda dolanma riski yaratma. Ayar, takım değişimi ve tehlikeli temizlikte enerjiyi izole et.

# 3. Uygulama

Malzeme türü ve onaylı kaplama prosesini doğrula; çizik, ezik ve kaynak kusurunu ayır. Kusuru zımparayla izinsiz gizleme.

Onaylı aşındırıcı ve emiş sistemiyle yüzeyi hazırla. Kesiti inceltme, köşeyi bozma veya kaynak dikişini çizimde izin verilmeden yüzey seviyesine indirme.

Alüminyum tozu yangın/patlama ve farklı metal tozu karışma riskine uygun emiş/toplama sistemi kullan. Tozu kontrolsüz basınçlı havayla dağıtma.

Yalnız malzeme/kaplamayla uyumlu onaylı temizleyici ve yüzey hazırlama yöntemini uygula. KKD, havalandırma ve kimyasal atık koşulları güvenlik bilgi formuna göre seçilir.

Temiz yüzeye kirli eldiven/çıplak elle dokunma. Kuruma, bekleme süresi ve çevre koşulları içinde kaplamaya yönlendir.

# 4. Kontrol ve reaksiyon

Temizlik, yüzey profili ve hasarsızlığı onaylı kaplama şartına göre kontrol et. Su filmi testi yalnız proses tarafından tanımlıysa uygulanır.

Sapmada işi durdur, şüpheli ürünü son uygun kontrolden itibaren ayır ve lot/iş emriyle tanımla. Hat sorumlusu ve Kaliteye bildir; düzeltme ve yeniden ilk parça onayı olmadan devam etme. Kontrol sonuçlarını üretim/ilk parça kaydına işle.