# Su Tahliye Deliği ve Kanalı Açma Talimatı

# 1. Kapsam ve sorumluluk

Otomotiv cam modülü çerçeve profilinde teknik resimde tanımlı su tahliye deliği/kanalı.

Operatör işi güncel talimata göre yürütür. Hat sorumlusu ayar ve yetkinliği; Kalite ilk parça, kontrol planı ve serbest bırakmayı doğrular.

# 2. İşe hazırlık

İş emri, parça/profil kodu, lot ve teknik resim revizyonunu doğrula. Onaylı ürün ayarları veya kabul kriteri yoksa üretimi başlatma.

Muhafaza, sabitleme ve emniyet sistemlerini kontrol et. KKD ve güvenli çalışma yöntemi saha risk değerlendirmesi/makine talimatına uygun olmalı; dönen aksamda dolanma riski yaratma. Ayar, takım değişimi ve tehlikeli temizlikte enerjiyi izole et.

# 3. Uygulama

Profil kodu, ürün yönü, tahliye konumları ve açılmayacak yüzeyleri teknik resimden doğrula. Mimari PVC odacık/şaşırtmalı delik kurallarını otomotiv profile genelleme.

Onaylı kesici, fikstür, program ve yağlama koşulunu kur. Profili sabitle; muhafaza ve emniyet sistemleri aktifken işle.

Çizimdeki delik/kanalı aç; onaysız ek delik veya konum değişikliği yapma. Takım durup güvenli konuma gelmeden baskıyı açma veya talaş alma.

Çapakları uygun aletle temizle; kanalı tıkayacak talaş/atık bırakma. Yüzeyi ve iç elemanları koru.

# 4. Kontrol ve reaksiyon

İlk parçada delik/slot boyutu, konumu ve yönünü uygun mastarla doğrula. Akış ve sızdırmazlık doğrulaması ürün kontrol planına göre yapılır.

Sapmada işi durdur, şüpheli ürünü son uygun kontrolden itibaren ayır ve lot/iş emriyle tanımla. Hat sorumlusu ve Kaliteye bildir; düzeltme ve yeniden ilk parça onayı olmadan devam etme. Kontrol sonuçlarını üretim/ilk parça kaydına işle.