# Proses Bypass Kontrol Prosedürü

Proses Bypass ve Alternatif Kalite Kontrolü Prosedürü

Ürün/proses kalite kontrol yönteminin geçici alternatifle yürütülmesini düzenler. Acil durdurma, koruyucu, kişi güvenliği kilidi veya yasal emniyet fonksiyonunu devre dışı bırakmaya yetki vermez. Güvenli çalışamayan ekipman durdurulur; bakım ve iş güvenliği süreçleri uygulanır.

1. Talep ve risk değerlendirmesi

Proses Mühendisliği hangi kalite kontrolünün neden kullanılamadığını, etkilenen ürün/operasyonları ve süreyi değişiklik numarasıyla tanımlar. Kalite ve Üretim; PFMEA, özel karakteristik, ölçüm güvenilirliği, son uygun kontrol noktası ve şüpheli ürün sınırını değerlendirir. Kalıcı değişiklik bu prosedürle geçici bypass olarak yürütülmez.

2. Yetkilendirme

Alternatif yöntem, kabul ölçütü, cihaz/personel yetkinliği, örneklem/sıklık ve reaksiyon planı kullanımdan önce doğrulanır. Yeterli güvence sağlanamıyorsa üretim durur ve riskli ürün bloke edilir. Kalite, Proses ve Üretim yetkilileri kapsamı ve sınırları onaylar. Gerekli müşteri bildirimi/onayı güncel müşteri şartına göre tamamlanır; acil durum onayları kaldırmaz.

3. Geçici uygulama ve izleme

EKG-PRJ-FRM-29 üzerinde başlangıç, son geçerlilik/süre-miktar sınırı, lotlar, yetkililer ve müşteri karar referansı kaydedilir. İstasyonda geçici talimat ve aktif durum görünür tutulur. Ürün/lotlar ayrılır; kontrol sonuçları ve miktarlar izlenir. Vardiya devrinde aktif durum ve sınırlar kontrol edilir; iznin süresi dolunca otomatik uzatma yapılmaz.

4. Asıl prosese dönüş

Bakım/Proses asıl kontrolü yeniden devreye alır. Fonksiyon testi, gerekiyorsa MSA ve ürün/proses yeniden doğrulaması tamamlanır. Geçici ayar/talimat/kart kaldırılır; son geçici lot ve ilk normal lot kaydedilir. Kalite ve Proses test kanıtını değerlendirip dönüşü onaylar. Geçici dönemdeki riskli ürün sonuçlandırılmadan kayıt kapatılmaz.

5. Kayıtlar

Talep, PFMEA etkisi, izinler, geçici kontrol verisi, etkilenen lotlar, tamir/fonksiyon testi ve dönüş kararı aynı değişiklik numarasıyla saklanır. İlgili kayıtlar: EKG-PRJ-LST-06, EKG-PRJ-FRM-29 ve EKG-PRJ-FRM-33.