# Depolama ve İç Taşıma Standart İş Talimatı

1. Kapsam ve sorumluluk

Hammadde, yarı mamul, bitmiş cam ve ambalajların depolanması ve tesis içi taşınmasını kapsar. Depo ve hat besleme personeli tanımlı güzergâh ve ekipmanları kullanır; yalnızca yetkili kişiler taşıma ekipmanı kullanır.

2. Kimlik ve stok sırası

Parça/lot, miktar, konum ve kalite statüsü okunur biçimde korunur. FIFO uygulanır; raf ömürlü malzemelerde uygun lotlar arasında FEFO önceliklidir. Akışlı raflarda tanımlı yükleme ve çekme yönleri korunur.

Hareket öncesi parça/lot ve hedef iş emri doğrulanır. Sistem otomatik kontrol sağlamıyorsa eşdeğer kayıtlı manuel kontrol uygulanır; kesintide EKG-LOJ-TLM-01 kullanılır. Karantina veya kimliği belirsiz malzeme hatta verilmez.

3. Saklama ve raf ömrü

Malzemeler üretici ve müşteri şartlarındaki sıcaklık, nem, kapalı ambalaj ve raf ömrü koşullarında saklanır. Sınırlar ve kontrol sıklığı ilgili malzeme/depo planında belirtilir; kaynağı bilinmeyen sayısal sınır kullanılmaz. Açılmış malzemede açılış tarihi ve varsa kullanım süresi izlenir.

Ortam ölçümleri EKG-LOJ-MTR-02 içinde kaydedilir. Limit sapmasında etkilenen dönem ve malzemeler belirlenir, kalite değerlendirmesine kadar bloke edilir. Zemin/duvar teması ve kirlenme, tesis yerleşimi ve malzeme saklama şartlarına göre önlenir.

4. Güvenli taşıma ve istif

Taşıma öncesi sehpa/kasa bütünlüğü, kilitler, sabitleme ve ayırıcılar kontrol edilir. Camlar birbirine veya sert yüzeylere temas ederek çizilmeyecek/kırılmayacak şekilde taşınır. Hasarlı veya eksik ayırıcılı ambalaj kullanılmaz.

Yük, ekipman kapasitesini ve onaylı ambalaj/raf istif sınırını aşmaz. Sehpa ayakları ve kilitler tam oturtulur. Tesis trafik planındaki hız ve yaya ayrımı uygulanır; görüş, zemin ve yük durumuna göre güvenli hız seçilir. Güvensiz güzergahta taşıma durdurulur.

5. Uygunsuzluk

Kırılma, devrilme, nem bariyeri hasarı veya çevre limiti sapmasında ilgili işlem güvenli biçimde durdurulur. Ürün ve alan izole edilir; cam kırığı uygun yöntemle temizlenir. Parça/lot, miktar, olay ve son uygun kontrol kaydedilerek depo sorumlusu ve kaliteye bildirilir.

Tekrar kullanım, yeniden işleme, iade veya hurda kararı yetkili değerlendirmeyle verilir. Ürün uygunluğu ve güvenli taşıma koşulları yeniden doğrulanmadan işlem başlatılmaz.