# Döngüsel Ambalaj Akış Yönetimi Prosedürü - Dolu Boş

1. Kapsam ve sorumluluk

İade edilebilir kasalar, sehpalar ve ayırıcıların tedarikçi–tesis–müşteri döngüsünü kapsar. Lojistik hareket ve mutabakatı; üretim kullanım öncesi kontrolü; bakım onarımı; kalite ürün koruma uygunluğunu yönetir.

2. Hareket ve havuz takibi

Her giriş/çıkışta ambalaj kodu, miktar, tarih, gönderen/alıcı ve sevk belgesi kaydedilir. Fiziki durum; kullanılabilir boş, dolu, müşteride, transit ve karantina olarak ayrılır. Müşteri veya başka tarafa ait ambalajlar mülkiyet bilgisiyle izlenir.

EKG-LOJ-FRM-01 ile fiziksel sayım ve karşı taraf hareket kayıtları mutabık hale getirilir. Sayım farkları araştırılır; kayıtsız stok düzeltmesi yapılmaz. Kullanılabilir boş ambalaj, onaylı alt seviyeye yaklaştığında geri dönüş/tedarik planı başlatılır.

3. Kullanım öncesi kontrol

Boş ambalajda kırık/çatlak, kaynak ve kilitler, istif ayakları, ayırıcılar, temizlik ve kuruluk kontrol edilir. Eski sevkiyat etiketleri kaldırılır; kalıcı ambalaj kimliği ve gerekli güvenlik işaretleri korunur. Kabul/red kararında EKG-LOJ-MTR-01 ve onaylı ambalaj şartnamesi kullanılır.

4. Uygunsuz ambalaj

Hasarlı veya kirli ambalaj tanımlanıp kullanılabilir stoktan ayrılır. Kayıtta miktar, kusur ve işlem sorumlusu belirtilir. Temizlik/onarım sonrası tekrar kontrol sonucu kaydedilir; uygunluk doğrulanmadan hatta verilmez. Hurda veya mülkiyet değişikliği yetkili kararıyla kayıt altına alınır.

5. Havuz yetersizliği

Lojistik eksik miktarı, etkilenen parça/sevkiyatı ve geri dönüş tahminini belirler. Önceliklendirme ve acil dönüş planı yapılır. Alternatif ambalaj ancak EKG-LOJ-PRS-01 koşullarıyla devreye alınır; müşteri etkisi varsa EKG-LOJ-PRS-05 uygulanır.