# Ambalaj Akış Yönetimi Prosedürü - Genel Akış

# 1. Kapsam ve sorumluluk

Ürünle temas eden ayırıcılar, kasalar, sehpalar ve sevkiyat ambalajlarının tedarik, kabul, depolama, kullanım ve kullanım sonrası yönetimini kapsar. Satın alma tedariki; depo hareketleri; üretim doğru kullanımı; kalite uygunsuzluk kararını yönetir.

# 2. Kabul

Ambalaj kodu/revizyonu, miktar, hasar, temizlik ve gerekli şartname özellikleri kontrol edilir. Uygunluğu henüz doğrulanmayan ambalaj kontrollü bekletilir. Uygunsuz olanlar kullanılabilir stoktan ayrılır; iade, onarım veya hurda kararı kaydedilir.

# 3. Depolama ve hat besleme

Ambalajlar tanımlı alanda, kirlenme, nem ve hasardan korunarak ve onaylı istif sınırında tutulur. FIFO uygulanır; raf ömrü tanımlı malzemelerde önce son kullanma tarihi yaklaşan uygun lot kullanılır (FEFO).

Üretim planına göre doğru ambalaj kodu/revizyonu ve yeterli miktar hatta verilir. Ambalaj ve ayırıcı uygunluğu kullanım öncesinde kontrol edilir. İade edilebilir ambalajların döngü kaydı EKG-LOJ-PRS-02 ile yönetilir.

# 4. Paketleme ve sevkiyat

Parça, lot, paket içi adet, ayırıcı ve yerleşim onaylı ambalaj şartnamesiyle eşleştirilir. Eski sevkiyat etiketleri kaldırılır; benzersiz güncel etiket okutularak ürün/ambalaj ve çeki listesi doğrulanır.

Yanlış veya hasarlı ambalajla sevkiyat yapılmaz. Alternatif ambalaj EKG-LOJ-PRS-01 koşullarına göre yetkili onayla kullanılır. Etiket hatasında EKG-LOJ-FRM-04, müşteri teslimat riskinde EKG-LOJ-PRS-05 uygulanır.

# 5. Atık ve kayıtlar

Yeniden kullanılacak, onarılacak ve atık ambalajlar ayrı tutulur. Atıklar tesisin onaylı ayırma planına ve uygulanabilir mevzuata göre yönetilir; ürün kimliği taşıyan geçersiz etiketlerin yeniden kullanımı engellenir. Kabul/uygunsuzluk, stok ve sevkiyat kayıtları ilgili sistem veya formlarda izlenir.