# Katmanlı Proses Denetimi LPA Prosedürü

# 1. Kapsam ve plan

LPA; üretim, montaj ve lojistikte kritik proses standardının sahada uygulanmasını kontrol eder. Ürün muayenesinin veya sistem/proses tetkikinin yerine geçmez.

Kalite EKG-KLT-PLN-09 planını risk, şikâyet ve değişikliklere göre oluşturur. Katman 1 hat/vardiya lideri, Katman 2 bölüm/kalite sorumlusu, Katman 3 tesis yönetimidir. Sıklık ve denetlenecek alan planda açıkça tanımlanır; atlanan denetim yeniden planlanır.

# 2. Sahada doğrulama

Kısa sorular güncel talimat, özel karakteristik, proses ayarı, hata önleme, izlenebilirlik, yetkinlik ve son bulguya dayanır. Denetçi işi gözler, operatöre reaksiyonu sorar ve nesnel kanıtı kaydeder.

Sonuç: U = ilk gözlemde uygun; UD = sapma; NA = gerekçeli uygulanamaz. Boş sonuç kontrol edilmemiştir. Anında düzeltilen sapma UD olarak kalır, kapanış bilgisi ayrıca kaydedilir.

# 3. Reaksiyon ve kapanış

Güvenlik, mevzuat veya ürün uygunluğu riski varsa işi/sevkiyatı derhal durdur; etkilenen ürünü son uygun kontrolden itibaren bloke et ve sorumlu yönetici/Kaliteye haber ver. Diğer bulgularda riskle uyumlu düzeltme, sorumlu ve termin belirle.

Kalıcı faaliyet ve etkinlik kanıtı doğrulanmadan kapatma yapma. Tekrarlayan/geciken bulguyu üst katmana taşı; gerekli durumda düzeltici faaliyet aç.

# 4. Takip

Uygunluk oranı U/(U+UD) olarak hesaplanır; NA hariçtir. Cevapsız madde varsa denetim eksik işaretlenir. Plan gerçekleşmesi, UD ve geciken faaliyetler yönetimce izlenir. Resmî müşteri puanlaması yalnız güncel müşteri kaynağıyla uygulanır.